Министерство образования и науки Российской Федерации

Вологодский государственный технический университет

Кафедра водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Сборник тестов для самопроверки 
и самостоятельной подготовки

Факультет экологии

Направление:	270800 – Строительство

Профиль:	Водоснабжение и водоотведение

Магистерская программа:	Водоснабжение городов и промышленных предприятий,

Водоотведение и очистка сточных вод

Вологда

2011

УДК 628.2

Водоснабжение и водоотведение: сборник тестов для самопроверки и самостоятельной подготовки.– Вологда: ВоГТУ, 2011.– 100 с.

Настоящий сборник тестов предназначен учащимся бакалавриата дневной, заочной и дистанционной формы обучения по направлению 270800, профиль «Водоснабжение и водоотведение», а также обучающихся по магистерским программам «Водоснабжение городов и промышленных предприятий» и «Водоотведение и очистка сточных вод». Приведены тестовые задания в закрытой форме по следующим основным темам: водозаборные сооружения, водопроводные сети и сооружения, технология обработки природных вод, водоснабжение промышленных предприятий, водоотводящие сети и сооружения, водоотведение промышленных предприятий, технологии очистки сточных вод и обработки осадка, насосы и насосные станции, коммунальная гигиена, экономика отрасли.

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГТУ

Составители:	Гудков А.Г., канд. техн. наук, доцент,

Соколов Л.И., доктор техн. наук, профессор

Медиоланская М.М., канд. техн. наук, доцент,

Лукьянов В.И., канд. техн. наук, доцент,

Плотникова И.А., канд. эконом. наук, доцент,

Главчук С.А., старший преподаватель,

Колобова С.В., старший преподаватель.

| Рецензент: | Журба М.Г., доктор техн. наук, профессор, руководитель Центра инноваций в области водоснабжения и водоотведения ОАО «МосводоканалНИИпроект». |
| --- | --- |

Подписано в печать 31.08.2011. Усл. печ. л.             . Тираж       .

Печать офсетная.   Бумага офисная.   Заказ № _____

Отпечатано: РИО ВоГТУ, г. Вологда, ул. Ленина, 15

# Оглавление

Введение	4

Глава 1. Водоснабжение	5

1.1. Водозаборные сооружения из поверхностных источников	5

1.2. Водопроводные сети и сооружения	10

1.3. Технология обработки природных вод	17

1.4. Водоснабжение промышленных предприятий	21

Глава 2. Водоотведение	31

2.1. Водоотводящие сети и сооружения	31

2.2. Водоотводящие системы промышленных предприятий	42

2.3. Водоотведение и очистка поверхностного стока	48

2.4. Технология очистки сточных вод	55

2.5. Технология обработки осадка очистных станций	72

Глава 3. Общие темы	83

3.1. Насосы и насосные станции	83

3.2. Санитарно-техническое оборудование зданий	87

3.3. Коммунальная гигиена (водоснабжение и водоотведение)	92

3.4. Экономика отрасли	99

Библиографический список	100

# Введение

Тестовые задания предназначены для самопроверки знаний, а также для самоподготовки к итоговому междисциплинарному экзамену учащихся профиля «Водоснабжение и водоотведение» направления подготовки бакалавриата и магистратуры «Строительство».

Материалы, изложенные в сборнике, охватывают следующие темы:

- Водозаборные сооружения.

- Водопроводные сети и сооружения.

- Технология обработки природных вод.

- Водоснабжение промышленных предприятий.

- Сооружения на водоотводящих сетях.

- Хозяйственно-бытовая водоотводящая сеть.

- Водоотведение промышленных предприятий.

- Методы очистки производственных сточных вод.

- Схемы очистки сточных вод предприятий отдельных отраслей.

- Физико-химическая очистка производственных сточных вод.

- Химическая очистка производственных сточных вод.

- Отведение и очистка поверхностного стока.

- Технология очистки сточных вод.

- Технология обработки осадка очистных станций.

- Насосы и насосные станции.

- Санитарно-техническое оборудование зданий.

- Гигиена воды и питьевого водоснабжения.

- Санитарная охрана водных объектов.

- Экономика отрасли.

Форма всех тестовых заданий – закрытая. Условные обозначения вида заданий:

  - – выбрать один правильный ответ;

  - – выбрать несколько правильных ответов;

  - – установить соответствие;

  - – установить правильную последовательность.

Авторство составителей: Гудков А.Г. – главы 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, Соколов Л.И. – глава 2.2, Медиоланская М.М. – главы 1.2, 1.4, 3.2, Лукьянов В.И. – глава 3.1, Плотникова И.А. – глава 3.4, Главчук С.А. – главы 1.1, 3.2, Колобова С.В. – главы 1.1, 1.3.

Тестовые задания, приведенные в настоящем сборнике, были использованы для проведения III тура Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 270112.65 «Водоснабжение и водоотведение» в 2011 г., и находятся в электронном виде в Центре дистанционного образования Вологодского государственного технического университета (ВоГТУ) по адресу: https://cdo.vstu.edu.ru/, а также на сайте кафедры водоснабжения и водоотведения ВоГТУ по адресу: http://www.viv.vstu.edu.ru/moodle/.

# Глава 1. Водоснабжение

## 1.1. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- Условия забора воды из поверхностных источников, характеризующихся мутностью не более 500 мг/л и устойчивым ложем водоема или водотока, считаются:

| - Легкими | - Средними | - Тяжелыми | - Очень тяжелыми |
| --- | --- | --- | --- |

- Определите условия забора воды из поверхностного источника, если среднее за паводок значение мутности не превышает 1500 мг/л, а сезонные деформации русла и берега не превышают 0,3 м.

| - Легкие | - Средние | - Тяжелые | - Очень тяжелые |
| --- | --- | --- | --- |

- Определите условия забора воды из поверхностного источника, если мутность не превышает 5000 мг/л, русло подвижное с переформированием берегов и дна, вызывающим изменение отметок до 1-2 м.

| - Легкие | - Средние | - Тяжелые | - Очень тяжелые |
| --- | --- | --- | --- |

- Определите условия забора воды из поверхностного источника, если мутность превышает 5000 мг/л, русло неустойчивое, систематически и случайно изменяющее свою форму, возможны оползни.

| - Легкие | - Средние | - Тяжелые | - Очень тяжелые |
| --- | --- | --- | --- |

- Возможность забора воды из источника без специальных сооружений (плотины, ковша, водоподводящего канала и пр.) Проверяется по величине относительного водоотбора, который определяется отношением:

  - Производительности водозабора к минимальному расчетному расходу воды в реке

  - Производительности водозабора к максимальному расчетному расходу воды в реке

  - Минимального расхода воды в реке к производительности водозабора

  - Максимального расхода воды в реке к производительности водозабора

- Дополнительные специальные сооружения для забора воды из поверхностных источников требуются:

  - При отсутствии благоприятных условий и величине относительного водоотбора более 0,25

  - При величине относительного водоотбора менее 0,25

  - На незашугованных открытых водотоках при достаточных глубинах и величине относительного водоотбора 0,25 - 0,75

  - Только при величине относительного водоотбора более 0,75

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: отсутствие у берега достаточных глубин, загрязненность воды у берега, широкая пойма, пологий берег:

  - Русловой раздельного типа с самотечными линиями

  - Береговой раздельного типа

  - Ковшовый водозабор с верховым питанием

  - Ковшовый водозабор с низовым питанием

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: широкая высокозатопляемая пойма, пологий берег, тяжелые условия прокладки самотечных линий:

  - Русловой раздельного типа с сифонными самотечными линиями

  - Береговой раздельного типа

  - Ковшовый водозабор с верховым питанием

  - Ковшовый водозабор с низовым питанием

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: непрочные грунты, высокий крутой берег, большая амплитуда колебаний уровней воды:

  - Русловой раздельного типа с самотечными линиями

  - Береговой раздельного типа

  - Береговой совмещенного типа

  - Ковшовый водозабор

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: прочные грунты, высокий крутой берег, большая амплитуда колебаний уровней воды:

  - Русловой раздельного типа с самотечными линиями

  - Береговой раздельного типа

  - Береговой совмещенного типа

  - Ковшовый водозабор

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: большое количество донных наносов, незначительная шугоносность, необходимость создания достаточных глубин у места водозабора:

  - Русловой раздельного типа с самотечными линиями

  - Береговой раздельного типа

  - Ковшовый водозабор с верховым питанием

  - Ковшовый водозабор с низовым питанием

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: незначительные наносы, большая шугоносность, необходимость создания достаточных глубин у места водозабора:

  - Ковшовый водозабор с двухсторонним питанием

  - Береговой раздельного типа

  - Ковшовый водозабор с верховым питанием

  - Ковшовый водозабор с низовым питанием

- Выберите наиболее подходящий тип водозабора при следующих условиях его применения: изменяющееся количество донных наносов, изменяющаяся шугоносность, необходимость создания достаточных глубин у места водозабора:

  - Русловой раздельного типа с самотечными линиями

  - Ковшовый водозабор с двухсторонним питанием

  - Ковшовый водозабор с верховым питанием

  - Ковшовый водозабор с низовым питанием

- При небольшой и средней производительности водозаборов, слабом основании, амплитуде колебания воды в реке до 6-8 м и использовании насосов с допустимой высотой всасывания более 3-4 м устраивают водозаборный узел:

  - Берегового типа раздельной компоновки

  - Руслового типа раздельной компоновки

  - Береговой водозабор сифонного типа

  - Береговой водозабор, совмещенный с насосной станцией

- При значительных колебаниях уровней воды, хороших основаниях, средней и большой производительности водозаборов применяют схему:

  - Берегового водозабора, совмещенного с насосной станцией первого подъема

  - Берегового водозабора раздельного типа

  - Руслового водозабора совмещенного типа

  - Руслового водозабора раздельного типа

- На водоисточниках с малой глубиной воды с целью улучшения качества воды непосредственно в источнике перед ее поступлением в водоприемник рекомендуется применять водозаборы:

| - Береговые сифонного типа | - Береговые раздельной компоновки |
| --- | --- |
| - Береговые совмещенной компоновки | - Ковшовые водозаборы |

- Водозаборы малой производительности обеспечивают подачу воды (кубм/c):

| - Не менее 1 | - До 1 | - От 1 до 6 | - Не более 6 |
| --- | --- | --- | --- |

- Водозаборы средней производительности обеспечивают подачу воды (кубм/c):

| - Не более 1 | - Не менее 1 | - От 1 до 6 | - Не менее 6 |
| --- | --- | --- | --- |

- Водозаборы большой производительности обеспечивают подачу воды (кубм/c):

| - Не менее 1 | - Больше 6 | - От 1 до 6 | - Не более 6 |
| --- | --- | --- | --- |

- Рыбозащитные устройства допускается не предусматривать:

  - На водоприемниках фильтрующего типа

  - На речных затопленных водоприемниках

  - На водозаборах малой производительности

  - На водозаборах малой и средней производительности

- Что такое скважина?

  - Это вертикальная выемка в земной коре, имеющая малый диаметр и сравнительно большую глубину

  - Это вертикальная выемка в земной коре, имеющая большой диаметр и относительно небольшую глубину

  - Это горизонтальный водозабор, представляющий собой дренажные трубы, заложенные в водоносном пласте

- Что такое дебит?

  - Водопроницаемость породы

  - Расход

  - Понижение уровня воды в скважине

- Что такое водоприемная часть?

  - Дно скважины

  - Часть скважины на поверхности земли

  - Часть скважины, в которую поступает вода из горных пород

- Что такое статический уровень (СУВ)?

  - Глубина откачки

  - Установившийся в скважине уровень воды, если нет водоотбора

  - Уровень, установившийся во время откачки

- Что такое динамический уровень воды (ДУВ)?

  - Уровень, установившийся во время откачки воды из скважины

  - Установившийся в скважине уровень воды, если нет водоотбора

  - Глубина откачки

- Понижение уровня S - это:

| - ДУВ | - СУВ | - Глубина откачки, расстояние между СУВ и ДУВ |
| --- | --- | --- |

- От чего зависит подача скважинного насоса?

  - От напора

  - От дебита скважины и от требуемого расхода

  - От требуемой высоты нагнетания

- Что такое эрлифт?

  - Это водоподъемная установка, которая для подъема воды использует энергию сжатого воздуха

  - Это насос, работающий за счет динамического воздействия лопаток рабочего колеса на воду

  - Насос, используемый для водоподъема кинетическую энергию

- Выбор способа бурения скважины зависит от:

  - Инструмента, глубины скважины, ее диаметра, породы

  - От глубины скважины

  - От разбуриваемой породы

- Что такое ударное бурение?

  - Основано на разрушении горных пород

  - Заключается в последовательном разрушении горной породы породоразрушаемым инструментом, который периодически поднимают над забоем и свободно сбрасывают на забой

  - Заключается в разрушении горной породы путем непрерывного вращения долота с приложением к нему осевой нагрузки

- Вращательный способ – это:

  - Вращение колонны бурильных труб ротором

  - Разрушение породы не по всему поперечному сечению, а по кольцевому пространству вдоль стенок скважины

  - Разрушение горной породы путем непрерывного вращения породоразрушающего инструмента с приложением к нему осевой нагрузки

- Промывочная жидкость применяется при:

  - Роторном бурении

  - Ударно-канатном бурении

  - Гидродинамическом способе бурения

- Фильтр водозаборной скважины выбирают в зависимости от:

  - Диаметра

  - Насосного оборудования

  - Гидрогеологических условий, заданного дебита и способа бурения скважины

- Основные причины нарушения работы скважины:

  - Занос фильтра породой, коррозия фильтров и труб при воздействии агрессивных вод

  - Уменьшение дебита скважины

  - Понижение динамического уровня (ДУВ)

- Данные опытных откачек из скважин позволяют установить следующие зависимости:

  - Между дебитом Q и понижением уровня в скважине S

  - Между удельным дебитом q и понижением уровня в скважине S

  - Между Q и S и между q и S

- Скважина является совершенной:

  - Вскрывающая водоносный пласт на полную его мощность

  - Вскрывающая водоносный пласт не на полную его мощность

  - Если происходит понижение СУВ

- Что такое шахтный колодец?

  - Это вертикальная выемка в земной коре, имеющая малый диаметр и сравнительно большую глубину

  - Это вертикальная выемка в земной коре, имеющая большой диаметр и относительно небольшую глубину

  - Это колодец для систематического наблюдения за работой водоприемной части и для очистки

- Что такое каптаж подземных вод?

  - Это сооружение для приема воды и осаждения взвеси

  - Это водозабор, представляющий собой дренажные трубы, заложенные в водоносном пласте

  - Это сооружение для приема родниковых вод

## 1.2. Водопроводные сети и сооружения

- Комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и заданного качества – это:

  - Система водоснабжения

  - Противопожарный водопровод

  - Внутренний водопровод

  - Хозяйственно-питьевой-производственно-противопожарный водопровод

  - Хозяйственно-питьевой водопровод

- Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать:

| - Требованиям Госсанэпиднадзора | - СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- |
| - ПДК по всем ингредиентам | - Технологическим требованиям |

- Регулирующий объем в баке водонапорной башни можно определить:

  - По совмещенному графику работы насосов первого и второго подъема

  - По совмещенному графику водопотребления и работы насосов НС-I

  - По совмещенному графику водопотребления и работы НС-II

  - По СНиП 2.04.02-84

  - По интегральной кривой водопотребления

- Регулирующий объем в резервуаре чистой воды определяется:

  - По совмещенному графику работы насосов первого и второго подъема

  - По совмещенному графику водопотребления и работы насосов НС-I

  - По совмещенному графику водопотребления и работы НС-II

  - По СНиП 2.04.02-84

  - По интегральной кривой водопотребления

- Противопожарный объем в резервуаре чистой воды определяется:

  - Из расчета тушения всех расчетных пожаров в течение всего нормативного срока пожаротушения

  - Из расчета тушения одного внутреннего и одного наружного пожара в течение 10 минут

  - Из расчета тушения одного внутреннего и одного наружного пожара в течение 5 минут

  - По совмещенному графику водопотребления и работы НС-II

  - По интегральной кривой водопотребления

- Противопожарный объем в баке водонапорной башни определяется:

  - Из расчета тушения всех расчетных пожаров в течение всего нормативного срока пожаротушения

  - Из расчета тушения одного внутреннего и одного наружного пожара в течение 10 минут

  - Из расчета тушения одного внутреннего и одного наружного пожара в течение 5 минут

  - Из расчета тушения всех расчетных пожаров в течение 1 часа

  - По интегральной кривой водопотребления

- Гидростатический напор в системе объединенного хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода не должен превышать:

| - 60 м | - 75 м | - 90 м | - 120 м |
| --- | --- | --- | --- |

  - Величины заводского испытательного давления

- Гидростатический напор в системе раздельного хозяйственно-питьевого водопровода не должен превышать:

| - 60 м | - 75 м | - 90 м | - 120 м |
| --- | --- | --- | --- |

  - Величины заводского испытательного давления

- Минимальный диаметр магистральных водопроводных сетей:

| - 25 мм | - 50 мм | - 100 мм | - 125 мм |
| --- | --- | --- | --- |

- Минимальный диаметр уличного водопровода в малых (сельских) населенных пунктах:

| - 75 мм | - 100 мм | - 150 мм | - 200 мм |
| --- | --- | --- | --- |

- Диаметры водопроводных труб:

  - Принимаются конструктивно

  - Необходимо определять по таблицам гидравлического расчета труб Ф. А. Шевелева

  - Определяют с учетом экономического фактора

  - Должны быть не меньше 200 мм

- Расход воды на внутреннее пожаротушение зависит от:

  - Категории здания по пожарной опасности, высоты и объема здания

  - Числа струй и диаметра спрыска

  - Этажности здания

  - Степени благоустройства

- Потери напора на участке водопроводной сети не зависят от:

| - Длины трубы | - Скорости движения воды | - Расхода и диаметра |
| --- | --- | --- |
| - Режима движения жидкости | - Системы водоснабжения |  |

- Свободный напор – это:

  - Пьезометрический напор, отмеренный от поверхности земли в данной точке

  - Геометрическая высота подъема воды

  - Теоретический предел подъема воды

  - Гарантированный напор в уличном водопроводе

- Максимальный коэффициент часовой неравномерности водопотребления:

  - Показывает, во сколько раз максимальный часовой расход больше среднего часового расхода

  - Показывает, на какую величину максимальный расход больше среднего расхода

  - Равен отношению максимального и минимального расходов в водопроводе

- Неравномерность хозяйственно-питьевого водопотребления тем больше, чем:

| - Меньше жителей в населенном пункте | - Больше жителей в населенном пункте |
| --- | --- |
| - Больше расход в системе | - Выше скорости движения воды |
| - Больше потери напора |  |

- Расчет внутреннего водопровода производят на пропуск максимального секундного расхода, а наружный водопровод рассчитывают на пропуск:

| - Среднего часового расхода | - Среднего суточного расхода |
| --- | --- |
| - Среднего годового расхода | - Максимального часового расхода |

- Предложите вариант питания водопроводной сети населенного пункта, расположенного на склоне, если вода подается снизу вверх.

  - С контррезервуаром (с двусторонним питанием)

  - С односторонним питанием (с проходной башней)

  - Комбинированное питание

  - В данном случае подойдет любой вариант

- Предложите вариант питания водопроводной сети населенного пункта, расположенного на склоне, если вода подается сверху вниз.

  - С контррезервуаром (с двусторонним питанием)

  - С односторонним питанием (с проходной башней)

  - Комбинированное питание

  - В данном случае подойдет любой вариант

- Предложите вариант питания водопроводной сети населенного пункта, расположенного на равнине.

  - С контррезервуаром (с двусторонним питанием)

  - С односторонним питанием (с проходной башней)

  - Комбинированное питание

  - В данном случае подойдет любой вариант

- Предложите вариант питания водопроводной сети населенного пункта, расположенного в низине.

  - С контррезервуаром (с двусторонним питанием)

  - С односторонним питанием (с проходной башней)

  - С контррезервуаром или с проходной башней

  - Комбинированное питание

  - В данном случае подойдет любой вариант

- Предложите вариант питания водопроводной сети населенного пункта, расположенного на холме.

  - С контррезервуаром (с двусторонним питанием)

  - С односторонним питанием (с проходной башней)

  - Комбинированное питание

  - В данном случае подойдет любой вариант

- Последовательное взаимное расположение водопроводных сооружений от источника до потребителя носит название:

| - Схема водоснабжения | - Система водоснабжения |
| --- | --- |
| - Деталировка сети | - Водопровод |

- По способам подачи воды водопроводы бывают:

  - Самотечные (гравитационные) и напорные

  - С механической подачей воды с помощью насосов и централизованные

  - Прямоточные, оборотные, замкнутые, с последовательным использованием

  - Местные, районные, групповые

  - Централизованные, децентрализованные, комбинированные

- По способам доставки и распределения воды водопроводы бывают:

  - Самотечные (гравитационные) и напорные

  - С механической подачей воды с помощью насосов и централизованные

  - Прямоточные, оборотные, замкнутые, с последовательным использованием

  - Местные, районные, групповые

  - Централизованные, децентрализованные и комбинированные

- По кратности использования воды (для предприятий) системы водоснабжения бывают:

  - Самотечные (гравитационные) и напорные

  - С механической подачей воды с помощью насосов и централизованные

  - Прямоточные, оборотные, замкнутые, с последовательным использованием

  - Местные, районные, групповые

  - Централизованные, децентрализованные, комбинированные

- Различные типы водопроводов могут быть как отдельные, так и объединенные. Объединяют их в том случае, когда:

  - К качеству воды предъявляют одинаковые требования

  - Это выгодно экономически

  - Требования, предъявляемые к качеству воды, одинаковые и это экономически выгодно

  - Количество жителей в населенном пункте не превышает 5000 человек

  - Позволяет дебит источника водоснабжения

- Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как правило:

| - Замкнутые | - Централизованные |
| --- | --- |
| - Децентрализованные | - Оборотные |
| - С последовательным использованием воды |  |

- Системы водоснабжения населенных пунктов с числом жителей более 50 тысяч человек относятся:

  - К первой категории надежности подачи воды

  - Ко второй категории надежности подачи воды

  - К третьей категории надежности подачи воды

- Системы водоснабжения населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек относятся:

  - К первой категории надежности подачи воды

  - Ко второй категории надежности подачи воды

  - К третьей категории надежности подачи воды

- Системы водоснабжения населенных пунктов с числом жителей от 5000 до 50000 человек относятся:

  - К первой категории надежности подачи воды

  - Ко второй категории надежности подачи воды

  - К третьей категории надежности подачи воды

- В системах водоснабжения первой категории надежности подачи воды допускается снижение подачи на 30% продолжительностью до:

| - 3 сут | - 10 сут | - 15 сут | - 1 месяц |
| --- | --- | --- | --- |

- В населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек противопожарный водопровод:

  - Должен быть низкого давления

  - Должен быть высокого давления

  - Должен быть отдельным от хозяйственно-питьевого водопровода

  - Можно не предусматривать

- В населенных пунктах с числом жителей до 5 тысяч человек противопожарный водопровод:

  - Должен быть низкого давления

  - Должен быть высокого давления

  - Должен быть отдельным от хозяйственно-питьевого водопровода

  - Можно не предусматривать

- В поселках с числом жителей до 50 человек при одно-двухэтажной застройке противопожарный водопровод:

  - Должен быть низкого давления

  - Должен быть высокого давления

  - Должен быть отдельным от хозяйственно-питьевого водопровода

  - Можно не предусматривать

- Напор в сети при пожаре в системах пожаротушения низкого давления:

| - 10 м | - 60 м | - 90 м |
| --- | --- | --- |

  - Равен высоте самого высокого здания + потери напора в рукаве, брандспойте и спрыске

- Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления учитывают:

  - Расходы на все хозяйственно-питьевые нужды людей как в жилых домах, так и в общественных зданиях (столовых, банях, кинотеатрах...)

  - Только расходы воды в жилом секторе

  - Только степень благоустройства жилья

  - Нужды местной промышленности и климатические особенности

- Нормы расхода воды для животных и птиц определяются:

| - По СНиП 2.04.01-85 | - По СНиП 2.04.02-84 |
| --- | --- |
| - По таблицам Ф.А.Шевелева | - По таблицам Лукиных А.А и Н.А. |

  - По нормам технологического проектирования соответствующих предприятий и комплексов

- Нормы расхода воды на поливку зеленых насаждений и мойку усовершенствованных покрытий:

  - Определяются по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от типа покрытия (вида насаждения) и способа мойки (поливки)

  - Зависят от количества проживающего населения

  - Зависят от климатических особенностей

  - Зависят от времени года

- Суточный коэффициент неравномерности водопотребления учитывает:

  - Уклад жизни населения, режим работы промышленных предприятий, степень благоустройства и изменение водопотребления по сезонам года

  - Уклад жизни населения, режим работы промышленных предприятий, степень благоустройства зданий

  - Изменение водопотребления по сезонам года

  - Уклад жизни населения, степень благоустройства зданий и изменение водопотребления по сезонам года

- Расчетное количество человек на одну душевую сетку на предприятии:

  - Зависит от санитарной характеристики производства

  - Зависит от климатических условий

  - Зависит от тепловыделения в цехах

  - Принимается по СНиП 2.04.01-85

- Нормативное время работы душевых на предприятиях:

| - 45 мин после окончания каждой смены | - 1 час после окончания смены |
| --- | --- |
| - 1 час перед сменой | - 45 мин перед началом каждой смены |

- Расчетный расход воды на пожаротушение:

  - Не входит в расчетную сумму суточного водопотребления населенного пункта

  - Входит в расчетную сумму суточного водопотребления населенного пункта

  - Должен быть обеспечен для любого объекта в любое время

  - Не зависит от объема зданий и этажности застройки

- Для населенных мест расчетное количество одновременных пожаров и расчетный расход воды на их тушение принимают:

  - В зависимости от количества жителей и характера жилой застройки по СНиП 2.04.02-84

  - В зависимости от степени огнестойкости зданий

  - В зависимости от занимаемой площади

  - С учетом этажности, объема и степени огнестойкости зданий

- Расчетное количество пожаров на промышленном предприятии:

  - Принимается в зависимости от занимаемой площади (до 150 га - 1 пожар, более 150 га - 2 пожара)

  - Зависит от категории производства по пожароопасности

  - Зависит от степени огнестойкости здания

  - Зависит от системы пожаротушения

- Как известно, под воздействием внешней среды и протекающей воды трубопроводы подвергаются коррозии. Наиболее значительно коррозируют трубы:

| - Стальные | - Железобетонные |
| --- | --- |
| - Асбестоцементные | - Пластмассовые |

- Причиной резкого сокращения срока службы трубопровода и возникновения аварий:

  - Являются механические отложения в трубах

  - Являются отложения солей

  - Является коррозия труб жесткости

  - Могут быть биологические обрастания

- Для предохранения трубопроводов от воздействия блуждающих токов применяют:

| - Катодную и анодную защиту | - Защиту электрическим дренажем |
| --- | --- |
| - Дополнительное заземление трубопроводов | - Все ответы правильные |

- Для предупреждения внутренней коррозии труб применяют:

  - Футеровку труб пластиками, эмалями, стеклом, резиной, цементным раствором

  - Катодную защиту

  - Заземление трубопроводов

  - Периодическую обработку медным купоросом

- Для борьбы с химической коррозией внутри трубопроводов используют:

  - Обработку воды гексаметафосфатом натрия, который способствует постоянному образованию на внутренней поверхности защитной метафосфатной пленки

  - Заземление труб

  - Катодную защиту

  - Обработку кислотами

  - Комбинированный кислотно-фосфатный метод

- Какой из перечисленных реагентов применяют как для предупреждения химической коррозии внутренних поверхностей труб, так и для предупреждения карбонатных отложений:

| - Гексаметафосфат натрия | - Серную кислоту | - Соду |
| --- | --- | --- |
| - Известь | - Хлор |  |

## 1.3. Технология обработки природных вод

- Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки устанавливаются в зависимости от:

  - Назначений водопровода и местных условий

  - Качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий

  - Климатических особенностей, количества проживающего населения,

  - Санитарной характеристики источника водоснабжения

  - Производительности станции по СНиП 2.04.02-84

- Полный расход воды, поступающей на водопроводно-очистную станцию, определяется:

  - С учетом расхода воды на промывку фильтров

  - В зависимости от технологической схемы

  - С учетом расхода воды на собственные нужды

  - В зависимости от качества воды

- Станции водоподготовки при мощности более 5 000 кубм/сут рассчитываются на работу:

  - В течение части суток

  - Равномерную в течение суток максимального водопотребления

  - В сутки максимального водопотребления с учетом расхода воды на пожаротушение

  - В соответствии с графиком водопотребления

- Коммуникации станций водоподготовки рассчитываются на возможность пропуска:

  - Расчетного расхода воды

  - Аварийного расхода воды

  - Расхода воды на 20-30% больше расчетного расхода

  - Противопожарного расхода воды

- Сетчатые барабанные фильтры применяют для удаления из воды:

  - Плавающих примесей

  - Взвешенных примесей

  - Планктона

  - Крупных плавающих и взвешенных примесей

- Микрофильтры применяют для удаления из воды:

  - Плавающих примесей

  - Крупных плавающих и взвешенных примесей, а также планктона

  - Взвешенных примесей

  - Планктона

- Сетчатые барабанные фильтры и микрофильтры устанавливают:

  - До подачи в воду реагентов

  - До подачи в воду хлора

  - После отстойников

  - Непосредственно перед подачей воды в резервуары чистой воды

- Расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от:

  - Качества исходной воды

  - Требуемого качества обработанной воды

  - Мутности исходной воды в летний период

  - Средних за год значений цветности воды

- Доза коагулянта при обработке мутных цветных вод принимается:

  - По формуле СНиП 2.04.02-84 в зависимости от цветности исходной воды

  - По таблице СНиП 2.04.02-84 в зависимости от мутности исходной воды

  - Большая из доз коагулянта, определенных в зависимости от цветности и мутности исходной воды

  - Меньшая из доз коагулянта, рассчитанных по формуле в зависимости от цветности или определенных по мутности по таблице СНиП 2.04.02-84

- Расчетную дозу коагулянта можно снизить на 10-15% при применении:

| - Отстойников и фильтров | - Осветлителей со слоем взвешенного осадка |
| --- | --- |
| - Контактных осветлителей | - Медленных фильтров |

- При обработке маломутных вод флокулянты вводят в воду:

| - До введения коагулянта | - Одновременно с коагулянтом |
| --- | --- |
| - Через 2-3 минуты после введения коагулянта | - После введения хлора |

- Подщелачивающие реагенты вводят в воду:

| - После введения хлора | - До введения коагулянта |
| --- | --- |
| - Одновременно с вводом коагулянта | - После введения коагулянта |

- Щелочность воды после коагуляции:

| - Увеличивается | - Уменьшается | - Не изменяется |
| --- | --- | --- |

- Количество свободной углекислоты после коагуляции:

| - Увеличивается | - Уменьшается | - Не изменяется |
| --- | --- | --- |

- После обработки воды коагулянтами значение рH:

| - Увеличивается | - Уменьшается | - Остается неизменным |
| --- | --- | --- |

- Основная трудность при использовании озона в качестве обеззараживающего агента:

  - Озон самопроизвольно разрушается, поэтому его нельзя хранить и приходится получать из воздуха прямо на месте

  - В пропускании озонированного воздуха в виде пузырьков через воду

  - Воздух, поступающий в озонатор, должен быть абсолютно сухим во избежание образования азотной кислоты, разрушающей электроды

  - В слабой растворимости озона в воде, что требует эффективной его дисперсии для обеспечения хорошего контакта между озоном и подлежащими уничтожению вирусами и бактериями

  - Правильными являются несколько вариантов

- Озон имеет химическую формулу O3. Его получают:

  - При прохождении воздуха через поле электрического разряда

  - На промышленных предприятиях и доставляют на очистные сооружения в баллонах со специальной маркировкой и окраской

  - Электролизом воды

  - Из отработанных дымовых газов

- Для нейтрализации избыточного хлора можно добавлять в воду аммоний. При этом образуются хлорамины: NH2Cl, NHCl2 и NCl3:

  - Что ухудшает вкусовые качества воды

  - Это повышает цветность воды

  - Они не имеют запаха и обладают бактерицидными свойствами, более высокими, чем хлор

  - Которые не имеют запаха или вкуса и обладают бактерицидными свойствами, хотя и в меньшей степени, чем хлор

- Максимальное бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей достигается:

| - При температуре воды 20 ºС | - При температуре воды около 10 град С |
| --- | --- |
| - При длине волны около 2600 Å (260 нм) | - При скорости движения воды до 0,2 м/с |

- Бактерицидное облучение эффективно:

  - Только в очень чистой воде, иначе лучи абсорбируются и становятся неактивными

  - При больших объемах воды

  - При использовании ртутных ламп

  - При глубине воды, проходящей мимо лампы, около 150 мм

- Метод обеззараживания ультрафиолетовыми лучами экономичен:

  - При расходах воды более 150 кубм/ч

  - При относительно небольшом количестве воды (например, 1 лампа 25 Вт на          2000 л воды в час)

  - При расходах воды не менее 5000 кубм/сут

  - Только на канализационных очистных сооружениях большой производительности

- Для обеззараживания воды хлором применяют или хлор-газ, или соли NaClO, или Ca(ClO)2. Хлор, даже в небольшой концентрации, убивает большинство бактерий, так как:

  - Разрушает энзимы, необходимые для жизни микроорганизмов

  - Сдерживает питание, рост и размножений бактерий

  - Вступает в реакцию с кислородом и этим подавляет жизнедеятельность бактерий

  - Воздействует отрицательно на все функции микроорганизмов

- Считается, что около 95-99 % всех вирусов, содержащихся в воде, можно уничтожить:

| - Фильтрацией на скорых фильтрах | - Отстаиванием |
| --- | --- |
| - H-Na катионированием | - Полиакриламидом (ПАА) |

  - Путем химической реакции между белком вируса и ионами коагулянтов

- Обеззараживание воды электролизом может осуществляться следующим образом:

  - Анод - из Аg, катод - из С (графита, стеклоуглерода) или нержавеющей стали. При прохождении тока в воду поступают ионы Аg+, имеющие выраженное бактерицидное действие

  - Добавлением к воде соли (NaCl): электроток, проходя через воду, способствует образованию свободных ионов Сl–, убивающих микроорганизмы

  - Микроорганизмы имеют положительный заряд и осаждаются на катоде

  - Анод (из Fe или Al) при растворении высвобождает ионы металлов, гидроксиды которых (коагулянты) губительно воздействуют на энзимы микроорганизмов

- Смесительные устройства должны включать:

| - Перфорированные трубчатые распределители | - Смесители |
| --- | --- |
| - Устройства ввода реагентов и смесители | - Устройства ввода реагентов |

- Количество смесителей принимается:

| - Два рабочих + один резервный |  | - Один рабочий и один резервный |
| --- | --- | --- |
| - Не менее двух | - По расчету в зависимости от нагрузки на один смеситель |  |

- Водоворотные камеры хлопьеобразования применяют в сочетании:

| - С горизонтальными отстойниками | - С отстойными сооружениями любого типа |
| --- | --- |
| - С контактными осветлителями | - С вертикальными отстойниками |

- Медленные фильтры применяют для осветления воды:

| - При реагентной обработке воды | - Без применения коагулянтов и флокулянтов |
| --- | --- |
| - При коагулировании воды | - При использовании флокулянтов |

- Радиальные отстойники применяют:

| - В качестве второй ступени очистки воды | - Для частичного осветления воды |
| --- | --- |
| - Перед фильтровальными сооружениями | - Вместо микрофильтров |

- Количество фильтров на станциях производительностью более 1600кубм/сут:

| - Определяется по СНиП | - Не менее четырех |
| --- | --- |
| - 4 + 1 резервный | - Не менее двух |

- Контактные осветлители применяют:

| - В качестве второй ступени очистки воды | - Для частичного осветления воды |
| --- | --- |
| - При одноступенчатой реагентной схеме | - Перед фильтровальными сооружениями |

- Контактные префильтры применяют:

| - В качестве второй ступени очистки воды | - При двухступенчатом фильтровании |
| --- | --- |
| - Перед фильтровальными сооружениями | - При одноступенчатой реагентной схеме |

- Расчетная доза активного хлора для обеззараживания воды, мг/л:

| - 0,3 - 0,5 | - 2,0 - 3,0 | - 10,0 | - Более 10 |
| --- | --- | --- | --- |

- Фторирование воды необходимо производить при содержании фтора в исходной воде, мг/л:

| - До 0,7 | - 1,2 - 1,5 | - Более 1,5 | - Менее 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

- Обесфторивание воды необходимо производить при содержании фтора в исходной воде, мг/л:

| - До 0,7 | - 1,2 - 1,5 | - Более 1,5 | - Менее 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

## 1.4. Водоснабжение промышленных предприятий

- Система трубопроводов и устройств, обеспечивающих подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений называется:

  - Система водоснабжения

  - Противопожарный водопровод

  - Внутренний водопровод

  - Хозяйственно-питьевой-производственно-противопожарный водопровод

  - Хозяйственно-питьевой водопровод

- Общая жесткость воды оценивается:

  - Суммарной концентрацией катионов Ca и Mg, выраженной в ммоль/л

  - Суммарной концентрацией катионов К и Nа

  - Суммарной концентрацией всех анионов

  - Концентрацией катионов Са, выраженной в ммоль/л

- Общая щелочность определяется:

  - Суммой анионов слабых кислот, реагирующих с соляной или серной кислотой

  - Концентрацией К и Nа

  - Концентрацией Са

  - Суммарной концентрацией всех анионов

- Если количество растворенной углекислоты больше ее равновесной концентрации, то вода называется:

| - Агрессивной | - Стабильной | - Щелочной |
| --- | --- | --- |

  - Агрессивной по отношению к металлу

- При недостатке углекислоты по сравнению с равновесной концентрацией вода приобретает щелочные свойства, что приводит к:

  - Выпадению в осадок малорастворимого карбоната кальция

  - Растворению защитных оксидных пленок на металлических поверхностях

  - Растворению защитных гидрокарбонатных пленок

  - Зарастанию трубопроводов железистыми отложениями (продуктами коррозии)

- При отрицательном индексе насыщения вода:

  - Способна растворять карбонатные отложения и вызывать коррозию труб

  - Обладает щелочными свойствами

  - Требует стабилизационной обработки кислотой или фосфатами

  - Может быть стабилизирована при помощи рекарбонизации дымовыми газами

- При положительном индексе насыщения вода:

  - Обладает свойством образовывать на поверхности труб отложения карбоната кальция и магния

  - Способна растворять карбонатные отложения и вызывать коррозию

  - Может быть стабилизирована известью или содой

  - Является коррозионной

- Подкисление, рекарбонизация, фосфатирование, комбинированная фосфатно-кислотная обработка воды - это методы, применяемые для стабилизации воды:

  - Только оборотной

  - Только добавочной

  - Для предотвращения карбонатных отложений

  - При отрицательном индексе насыщения

- Подкисление для предотвращения карбонатных отложений следует применять:

  - При щелочности добавочной воды до 5,5 мг-экв/л

  - При щелочности добавочной воды до 3,5 мг-экв/л и коэффициентах упаривания до 1,5

  - При любых величинах щелочности и общей жесткости природных вод и коэффициентах упаривания воды в системах

  - В тех случаях, когда одно фосфатирование не предотвращает карбонатных отложений или величина продувки системы экономически не целесообразна

- Фосфатирование для предотвращения карбонатных отложений необходимо применять:

  - При щелочности добавочной воды до 5,5 мг-экв/л

  - При щелочности добавочной воды до 3,5 мг-экв/л и коэффициентах упаривания до 1,5

  - При любых величинах щелочности и общей жесткости природных вод и коэффициентах упаривания воды в системах

  - В тех случаях, когда величина продувки системы экономически не целесообразна

- Комбинированную фосфатно-кислотную обработку воды для предотвращения карбонатных отложений применяют:

  - При щелочности добавочной воды до 5,5 мг-экв/л

  - При щелочности добавочной воды до 3,5 мг-экв/л и коэффициентах упаривания до 1,5

  - При любых величинах щелочности и общей жесткости природных вод и коэффициентах упаривания воды в системах

  - В тех случаях, когда одно фосфатирование не предотвращает карбонатных отложений или величина продувки системы экономически не целесообразна

- Рекарбонизацию воды дымовыми газами или газообразной углекислотой применяют для предотвращения карбонатных отложений:

  - При щелочности добавочной воды до 5,5 мг-экв/л

  - При щелочности добавочной воды до 3,5 мг-экв/л и коэффициентах упаривания до 1,5

  - При любых величинах щелочности и общей жесткости природных вод и коэффициентах упаривания воды в системах

  - В тех случаях, когда одно фосфатирование не предотвращает карбонатных отложений или величина продувки системы экономически не целесообразна

- Стабильной называется вода, которая:

  - Не выделяет и не растворяет осадок карбоната кальция

  - Не вызывает коррозию труб

  - Не образует отложений на стенках труб

  - Имеет постоянный индекс насыщения карбонатом кальция

- Стабильность воды нарушается при:

  - Повышении содержания в ней растворенного CO2, кислорода, при низком значении pH, пересыщенности карбонатом кальция и др.

  - Больших скоростях движения воды в трубах

  - Малых скоростях движения воды в теплообменных аппаратах

  - Охлаждении в охладителях открытого типа (пруды, бассейны, градирни)

- Стабильность воды по отношению к бетону определяется:

  - Прежде всего, содержанием в ней растворенного углекислого газа

  - Величиной pH

  - Содержанием кальция и магния

  - Содержанием калия и натрия

- Угольная кислота находится в воде в связанном и в свободном состояниях. Связанная угольная кислота:

  - Входит в состав гидрокарбонатов и карбонатов

  - Встречается крайне редко и не вызывает проблем в промышленном водоснабжении

  - Это сумма Н2СО3 + СО2

- Наиболее распространенной солью, входящей в состав природных вод и содержащей угольную кислоту в связанном виде, является:

| - Гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2 | - Ca(OH)2 |
| --- | --- |
| - Гидрокарбонат натрия NaHCO3 | - Н2СО3 |

- При температуре 20 ºС и давлении 101 кПа (н.у.) в воде содержится 9,09 мг/л растворенного кислорода. Если количество растворенного в воде кислорода значительно выше указанного, то вода является:

  - Агрессивной (коррозионно-активной) по отношению к металлу

  - Агрессивной по отношению к бетонным конструкциям

  - Способной образовывать карбонатные отложения

  - Неагрессивной

- Загрязняющие вещества, приводящие к эвтрофикации водоемов (открытых охладителей систем промышленного водоснабжения) - это:

| - Тяжелые металлы и их соединения | - Питательные вещества растений |
| --- | --- |
| - Хлорфторуглероды | - Детергенты |

- Охлаждение водой (на электростанциях или в технологических процессах) с последующим сбросом нагретых условно чистых вод в естественные водоемы:

  - Не представляет угрозы для рыб

  - Оказывает отрицательное воздействие на развитие мальков, возможность метания икры, ограничивает скорость роста рыб

  - Непосредственно наносит вред окружающей среде

  - Не оказывает существенного воздействия на окружающую среду

- Как видно из уравнения реакции Ca(НСО3)2 = СаСО3 + Н2О + СО2, содержание равновесной угольной кислоты в воде зависит от содержания в ней гидрокарбоната кальция: чем оно больше, тем:

  - Больше равновесной угольной кислоты находится с ним в равновесии

  - Меньше равновесной угольной кислоты находится с ним в равновесии

  - Более агрессивна вода

  - Менее стабильна вода

- Если количество свободной угольной кислоты точно равно количеству равновесной угольной кислоты, то такая вода:

| - Стабильна | - Нестабильна | - Агрессивна | - Коррозионно-активна |
| --- | --- | --- | --- |

- При пониженном содержании СО2 углекислотное равновесие воды:

  - Смещается вправо, что приводит к выпадению карбоната кальция в осадок

  - Смещается влево, что приводит к растворению защитных гидрокарбонатных пленок на поверхности теплообменных аппаратов

  - Смещается влево

  - Смещается вправо, при этом растворяются защитные гидрокарбонатные пленки на поверхности металла

- Вода с пониженным содержанием СО2 склонна к:

  - Отложениям карбоната кальция, которые, например, уменьшают просветы в трубах водопроводов, их пропускную способность

  - Образованию защитных оксидных пленок

  - Растворению бетона

  - Растворению металла

- Продолжительное протекание по трубопроводам воды, пересыщенной карбонатом кальция, может привести к:

| - коррозии металла | - сульфатной агрессии | - полному зарастанию труб |
| --- | --- | --- |

  - растворению защитных гидрокарбонатных пленок

- В поверхностных водах содержание свободной угольной кислоты обычно незначительно (до 20 мг/л) и определяется:

| - Температурой | - Давлением | - Солевым составом воды |
| --- | --- | --- |

  - В основном растворимостью углекислого газа воздуха

- В подземных водах угольная кислота:

  - Образуется вследствие протекания процессов разложения органических соединений, а также в результате биохимических процессов

  - Не присутствует

  - Редко присутствует в концентрациях, превышающих 5 мг/л

  - Присутствует в концентрациях более 100 мг/л

- Концентрация свободной угольной кислоты в подземных водах:

  - Больше, чем в поверхностных водах и достигает 40 мг/л

  - Меньше, чем в поверхностных водах

  - Редко превышает 5 мг/л

  - Ниже предела чувствительности современных аналитических приборов

- Наличие в воде агрессивной угольной кислоты является основной причиной агрессивности воды по отношению к:

| - Бетону | - Металлу | - Древесине | - Асбестоцементным конструкциям |
| --- | --- | --- | --- |

- Агрессивная угольная кислота, реагируя с карбонатом и гидроксидом кальция, содержащимся в бетоне, превращает их в:

  - Растворимые гидрокарбонаты, способствуя разрушению бетонных сооружений

  - Малорастворимые соединения

  - Нерастворимые соединения, способствуя тем самым повышению прочности и долговечности бетонных конструкций

  - Агломераты

- Протекающие при разрушении бетона реакции можно записать уравнениями:

| - СаСО3+СО2+Н2О = Са(НСО3)2 |  | - Са(ОН)2+2СО2 = Са(НСО3)2 |
| --- | --- | --- |
| - Н2О = 2Н+О2 | - Al2(SО4)3 + 3Са(НСО3)2 = 2Al(ОН)3+ 3СаSО4 + 6СО2 |  |

- Агрессивная угольная кислота, находящаяся в воде:

  - Не является коррозионным агентом, непосредственно действующим на металл, но косвенно она может способствовать коррозии металла

  - Является коррозионным агентом, непосредственно воздействующим на металлические поверхности

  - Не влияет на разрушение бетонных конструкций

  - Удаляется естественным путем при охлаждении воды на градирнях

- В последнее время на некоторых водопроводных станциях установлены вместо обычных песчаных фильтров - мраморно-песчаные. В результате фильтрования воды через такие фильтры получают:

| - Не только осветленную, но и стабильную воду | - Осветленную воду |
| --- | --- |
| - Воду с более низким значением рH | - Стабильную воду |

- Стабильность воды по отношению к металлам определяется:

  - Главным образом содержанием в ней растворенного кислорода

  - Характером обработки металлической поверхности

  - Наличием микрогальванопар на поверхности металла

  - Температурой

- Кислород обычно попадает в воду:

  - Непосредственно из воздуха, а также в результате жизнедеятельности водорослей и некоторых микроорганизмов, находящихся в поверхностных водах

  - С примесями и органическими загрязнениями

  - Только при помощи различных технических приспособлений

  - В аэротенках

- Концентрация кислорода в воде зависит от

| - Температуры | - Давления воздуха | - Скорости движения воды в трубах |
| --- | --- | --- |

  - Парциального давления его в воздухе и температуры воды

- Самые жесткие нормативы качества воды в водоемах:

| - Хозяйственно-питьевого назначения | - Рекреационного назначения |
| --- | --- |
| - Рыбохозяйственного высшей категории | - Рыбохозяйственных I и II категорий |

- Самое глубокое удаление загрязнений из воды обеспечивает:

| - Механическая очистка | - Физико-химическая очистка |
| --- | --- |
| - Биологическая очистка | - Дезинфекция |

- Протекание коррозионных процессов в железе обусловлено микрогальваническими парами, возникающими:

  - За счет содержания в железе примесей (например, углерода) или неоднородности обработки различных его участков

  - В результате разности потенциалов железа и окружающей внешней среды

  - За счет внутреннего напряжения

  - За счет разности температур отдельных участков

- При электрохимической коррозии железа протекают такие процессы:

  - Hа аноде железо растворяется, образуя ионы железа и электроны Fе = Fе+2 + 2е

  - Hа катоде ионы водорода присоединяют электроны, т.е. восстанавливаются до газообразного водорода: 2Н+ + 2е = Н2

  - Hа аноде - растворение железа, на катоде - выделение водорода

  - Hа катоде - растворение железа, на аноде выделение водорода

- При соприкосновении металла труб с водой, содержащей кислород, выделяющийся атомарный водород непрерывно окисляется до Н2О, что:

  - Вызывает усиленное растворение железа (коррозия прогрессирует)

  - Способствует зарастанию труб

  - Препятствует коррозии металла

  - Способствует образованию защитных оксидных пленок на поверхности металла

- Количество растворенного кислорода в воде при повышении температуры

| - Не меняется | - Снижается | - Увеличивается |
| --- | --- | --- |

- Пруды-охладители применяются:

  - Для охлаждения больших масс воды и снижения напора циркуляционных насосов

  - Для охлаждения небольших масс воды в южных районах

  - Там, где требуется теплоотдача более 200-400 ккал/ч с 1 кв.м

  - При температурном перепаде более 10 ºС

- Достоинства прудов-охладителей:

  - Нет необходимости создавать напор для подъема воды и ее разбрызгивания

  - Отсутствие подпиточных центробежных насосов

  - Простота эксплуатации

  - Высокая теплопроизводительность

  - Охладительный эффект не зависит от ветра и высоких температур в летний период

- Пруды-охладители применяются:

  - Преимущественно на мощных паротурбинных электростанциях, расположенных вблизи естественных водоемов

  - В тех случаях, когда по технологическим соображениям не нужен большой перепад температур

  - При удельной тепловой нагрузке от 7 000 до 15 000 ккал/ч с 1 кв.м

  - При удельной тепловой нагрузке более 20 000 ккал/ч с 1 кв.м

  - На старых заводах и на электростанциях с небольшим расходом воды

- Брызгальные бассейны целесообразно применять:

  - В тех случаях, когда по технологическим соображениям не нужен большой перепад температур

  - При высокой (более 20 000 ккал/ч с 1 кв.м) удельной тепловой нагрузке

  - В районах крайнего севера

  - При удельной тепловой нагрузке от 7 000 до 15 000 ккал/ч с 1 кв.м

- Преимущества брызгальных бассейнов:

  - Долговечность, простота строительства и эксплуатации

  - Значительный напор воды у сопла

  - Низкие потери воды

  - Занимаемая площадь меньше, чем у башенных охладителей

  - Не требует больших строительных разрывов между сооружениями из-за тумана, сырости и гололедицы

- Недостатки брызгальных бассейнов:

  - Низкий эффект охлаждения по сравнению с градирнями при разнице температур больше 10 ºС

  - Незначительный напор воды у сопла

  - Площадь брызгальных бассейнов в 4-5 раз меньше, чем у башенных охладителей

  - Наличие при брызгальных бассейнах туманов, сырости, гололедицы требует больших строительных разрывов, что растягивает коммуникации

  - Не имеют возможности охлаждения воды больше чем на 10 ºС

- Для создания температурного перепада более 10 градусов требуется при охлаждении воды:

  - Последовательное двух- или трехступенчатое охлаждение в брызгальных бассейнах с перекачками больших масс воды (что весьма экономично)

  - Применение вентиляторных градирен

  - Использование прудов-охладителей

  - Использование испарительного охлаждения

- Башенные градирни имеют ряд преимуществ перед другими охладителями, а именно:

  - Они допускают самую низкую тепловую нагрузку, что требует меньше места

  - Туманы, сырость и гололедица вблизи сооружения не образуются, строительные разрывы между градирнями и другими сооружениями принимаются обычные

  - Унос воды ветром больше, чем у брызгальных бассейнов, а все испарения благодаря высокой башне удобно возвращать в цикл

  - Низкая стоимость по сравнению с брызгальными бассейнами и градирнями открытого типа

- К недостаткам башенных градирен относится:

  - Высокая стоимость по сравнению с вентиляторными градирнями

  - Обледенение оросительных устройств и их возможное повреждение при обколке льда

  - Большая опасность пожара, если градирня находится в резерве

  - Самый большой унос воды ветром по сравнению с другими типами охладителей

- Вентиляторные градирни нашли широкое применение:

  - Там, где требуется широкая зона охлаждения (перепад более 10 ºС)

  - В районах с низкой температурой воздуха

  - В районах с небольшой относительной влажностью воздуха

  - Для незначительного охлаждения (до 5 ºС) небольших объемов воды

- Минимальные потери воды (унос, испарение) в оборотных системах охлаждения с:

| - Вентиляторными градирнями | - Башенными градирнями |
| --- | --- |
| - Брызгальными бассейнами | - Прудами-охладителями |

- Вентиляторные градирни по сравнению с башенными:

  - Дешевле, строительство их проще, но эксплуатационные расходы значительно выше, чем у любого другого типа охладителей

  - Имеют менее строгие требования к качеству воды (в ней может содержаться больше механических и растворенных примесей)

  - Занимают больше места в плане

  - Являются более экономичными и компактными

- Основные преимущества вентиляторных градирен:

  - Высокий устойчивый эффект охлаждения, простота конструкции и компактность

  - Возможность размещения градирен в непосредственной близости от других сооружений

  - Рентабельность в районах с низкой температурой и относительной влажностью воздуха

- Основной недостаток вентиляторных градирен:

  - Нерентабельны в районах с низкой температурой и относительной влажностью наружного воздуха при высокой стоимости электроэнергии

  - Самые большие потери воды (унос ветром и испарения)

  - Пожароопасность

  - Гниение древесины

- Открытые брызгальные градирни применяют:

  - Главным образом при расходах воды до 100 кубм/ч

  - На крупных предприятиях в пищевой промышленности

  - Для небольших холодильных установок, для компрессорных станций

  - Небольшой мощности, ртутных и выпрямительных подстанций и т.д.

  - Когда требуется большой температурный перепад (более 10 ºС)

- Капельные открытые градирни применяют:

  - При расходах воды до 1000-1500 кубм/ч при удельной тепловой нагрузке до 30-50 тыс.ккал/ч с кв.м.

  - Довольно редко (в виде исключения)

  - При расходах воды более 100 тысяч кубм

  - Когда требуется температурный перепад не менее 10 градусов

- Смешанные пруды-охладители применяются:

  - В том случае, когда расширение охлаждающих открытых водоемов не представляется возможным, а тепловая нагрузка увеличивается

  - Для повышения производительности пруда (над поверхностью устраивается распределительная сеть трубопроводов с разбрызгивающими соплами)

  - В текстильной и газовой промышленности

  - На крупных металообрабатывающих предприятиях

- Различают следующие типы систем производственного водоснабжения:

  - Прямоточная, последовательная, оборотная и комбинированная

  - Хозяйственно-питьевая, противопожарная, оборотная

  - Объединенная и раздельная

- Системы оборотного охлаждения могут быть:

  - Бессточными и с отведением воды

  - Рентабельны только на небольших предприятиях

  - Эффективными только на крупных предприятиях

- В полностью замкнутой схеме системы оборотного водоснабжения оборотная вода охлаждается:

  - Воздухом в закрытом оребренном теплообменном аппарате (радиаторе)

  - За счет испарительного охлаждения

  - На градирне

- В полузамкнутой системе оборотная вода охлаждается:

  - На градирне

  - Воздухом в закрытом оребренном теплообменном аппарате

  - В закрытом теплообменном аппарате

- Комбинированная система оборотного охлаждения применяется в тех случаях, когда:

  - По условиям технологии для охлаждения требуется обессоленная вода

  - Вода не может обеспечить стойкость полых металлических деталей

  - Одного воздушного охлаждения недостаточно

- Для проектируемых предприятий показатель технического совершенства оборотной системы:

  - Должен быть не ниже 75-95% в зависимости от типа предприятия

  - Должен быть 100%

  - Не может быть выше среднего по промышленности значения, определенного по удельным нормам водопотребления

- Показатель рациональности использования воды на технологические нужды для проектируемых предприятий:

| - Не может быть выше 50% | - Должен быть не ниже 75-87% | - Должен быть 100% |
| --- | --- | --- |

- Коэффициент потерь воды в оборотных системах водоснабжения:

| - Должен быть не выше 2,5% | - Не должен превышать 10% |
| --- | --- |

  - Определяется по удельным нормам водопотребления и водоотведения

  - При охлаждении в брызгальных бассейнах имеет минимальное значение по сравнению с другими типами охладителей

- Охлаждение на предприятиях необходимо:

  - Для соблюдения необходимого температурного режима в процессе производства продукции

  - Для отвода тепла от стенок деталей с целью поддержания их температуры в пределах, обеспечивающих сохранение прочности деталей

  - По технике безопасности

  - По противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям

- Вид охлаждения объектов (воздушное, водяное, испарительное) определяется:

| - Величиной теплового напряжения, кДж/кв.м·ч | - Тепловой нагрузкой |
| --- | --- |

  - Системой и схемой водоснабжения

  - Качеством продукции и технологическими требованиями

- Водяное охлаждение холодной водой осуществляется путем отбора тепла от нагретых стенок водой, циркулирующей в полостях охлаждаемого объекта. При этом:

  - Вода нагревается до температуры 35-50 ºС, а затем поступает на охлаждение или сбрасывается

  - Вода нагревается на 5-10 ºС, а затем поступает на охлаждение или сбрасывается в водоем

  - Расход воды от конструкции детали не зависит

  - Расход воды не зависит от системы водоснабжения

- Расход охлаждающей воды зависит

  - От качества воды, конструкции охлаждаемых элементов и системы водоснабжения

  - Только от начальной температуры и жесткости воды

  - Только от конструктивных особенностей охлаждаемых элементов

  - От величины теплового напряжения

- Для систем оборотного водоснабжения характерно:

  - Более интенсивное образование карбонатных отложений, чем у прямоточных систем

  - Менее интенсивное образование карбонатных отложений, чем у прямоточных систем

  - Увеличение скорости коррозионных процессов по сравнению с прямоточными системами

- Температура воды для производственных нужд:

| - Чем ниже, тем лучше | - Должна быть от 10 до 25 ºС | - Не играет особой роли |
| --- | --- | --- |

  - Определяется заданием технологов и зависит от технологического процесса

- По литературным данным, дымовые газы, в которых содержание углекислоты меньше 6-8%:

  - Применять для рекарбонизации не рекомендуется

  - Являются наиболее эффективными для проведения процессов рекарбонизации воды

  - Можно применять для рекарбонизации воды, если они содержат дополнительно сернистый газ

- Сернистый газ обладает большой растворимостью в воде и в силу этого вступает в реакцию с бикарбонат-ионом:

  - Переводит его в сульфит-ион с выделением свободной углекислоты и переводом части карбонатной жесткости в некарбонатную

  - Что способствует появлению отложений

  - Чем вызывает коррозию

  - За счет чего повышается эффект предотвращения карбонатных отложений

# Глава 2. Водоотведение

## 2.1. Водоотводящие сети и сооружения

- На этом рисунке представлена схема общесплавной системы водоотведения. Что обозначено под знаком вопроса?

1 – коллектор бассейна водоотведения, 2 – главный коллектор, 3 – выпуск

| - Разделительная камера | - Ливнеспуск | - Районная насосная станция |
| --- | --- | --- |

- Какая система водоотведения здесь изображена?

| - Полная раздельная | - Неполная раздельная |
| --- | --- |
| - Полураздельная | - Общесплавная |

- На этом рисунке приведена схема дворовой сети. Какой буквой обозначен контрольный колодец?

|  | - A - B - C |
| --- | --- |

- Какая схема водоотведения приведена на этом рисунке?

1 – коллекторы бассейна водоотведения, 2 – главный коллектор

| - Перпендикулярная | - Пересеченная | - Веерная | - Зонная |
| --- | --- | --- | --- |

- В каком случае применяется следующая схема водоотведения?

|  | 1 – уличная сеть 2 – коллектор бассейна водоотведения 3 – очистные станции 4 – выпуск стоков |
| --- | --- |

  - Когда необходима очистка сточных вод

  - В случае значительной разницы отметок земли по террасам

  - При возможности использования нескольких приемников стоков

- Какое из этих сечений коллекторов является шатровым?

- На этом рисунке представлено размещение подземных сетей в профиле улицы. Какой буквой обозначен коллектор бытовой сети водоотведения?

|  | - A - B - C - D - E |
| --- | --- |

- На рисунке изображен график зависимости скорости и расхода от наполнения в круглой трубе. Какая именно зависимость помечена знаком вопроса?

|  | - Скорости от наполнения - Расхода от наполнения - Скорости и расхода от наполнения |
| --- | --- |

- Какое из этих сечений каналов НЕ применяется для транспортирования воды по очистным сооружениям?

- Какая из этих формул является формулой Н.Ф.Федорова?

| - C=Ryn | - 1λ=−2lgΔэ13,68R+a2Re | - v=CRi | - i=λv28Rg |
| --- | --- | --- | --- |

- Какое устройство изображено на этом рисунке?

|  | - Лоток - Ревизия - Гидрозатвор - Шибер - Водобойный колодец |
| --- | --- |

- На рисунке изображен план и два варианта разреза поворотного колодца. В каком варианте может произойти выпадение взвеси из стоков?

| - Вариант А | - Вариант Б |
| --- | --- |

- По какой зависимости изменяется количество засорений в трубах при изменении диаметра?

|  | - Прямая - Парабола - Гипербола |
| --- | --- |

- В какую точку коллектора, примыкающего к жилому кварталу, условно относят попутный (путевой) расход?

|  | - Точка А - Точка Б - Точка В |
| --- | --- |

- Расход с какого примыкающего участка можно считать транзитным по отношению к участку (3–4)?

|  | - Только (1–3) - Только (2–3) - Участки (1–3) и (2–3) - Здесь нет таких участков |
| --- | --- |

- Какая схема изображена на этом рисунке?

  - Схема подключения дворовой сети к уличной

  - Схема подключения уличной сети к коллектору бассейна водоотведения

  - Схема подключения дома к дворовой сети

- Выберите правильную формулу для расчета глубины заложения трубопровода h2 в конце участка:

|  | - h2 = h1 + iL – (Z2 + Z1) - h2 = h1 – iL + (Z2 – Z1) - h2 = h1 + iL + (Z2 – Z1) |
| --- | --- |

- На рисунке представлен профиль водоотводящей сети, располагающейся на участке с большим уклоном поверхности земли. Какие колодцы обозначены знаком вопроса?

|  | - Смотровые - Контрольные - Перепадные - Узловые - Промывные |
| --- | --- |

- Какой из этих поворотов НЕ допускается, согласно СНиП 2.04.03–85?

- Какой вид сопряжения рекомендуется СНиП 2.04.03-85 при соединении труб разных диаметров?

- На этом рисунке изображен разрез смотрового колодца. Какое сечение А–А, представленное ниже, нарисовано правильно?

- Какая труба изображена в разрезе на этом рисунке?

|  | - Бетонная - Железобетонная - Керамическая - Асбестоцементная |
| --- | --- |

- Соединение каких труб представлено на этом рисунке?

|  | - Бетонных - Железобетонных - Керамических - Асбестоцементных |
| --- | --- |

- Какое из этих оснований под трубы называется песчаной подушкой?

- На каком из этих рисунков изображен случай установки перепадного колодца для присоединения боковых веток к коллекторам?

- Перечислите в правильном порядке названия изображенных ниже перепадных колодцев:

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

  - Шахтный многоступенчатый перепад

  - С отбойно-водосливной стенкой

  - С водосливом практического профиля

- Какой тип перепадных колодцев, согласно СНиП 2.04.03-85, принимается на перепадах высотой до 3 м и трубопроводах диаметром 600 мм и более?

- В какой последовательности производят расчет перепадного колодца трубчатого типа, изображенного на рисунке?

|  | - Высота перепада T0 - Глубина колодца dк - Диаметр стояка D - Длина колодца lк |
| --- | --- |

- На этом рисунке представлена расчетная схема трубчатого перепада с подключением стояка к шелыге коллектора. Какую скорость потока проверяют на ее соответствие незаиливающей?

| - В конце стояка vп | - Перед смешением v1 | - После гидравлического прыжка v2 |
| --- | --- | --- |

- Какой разделительной камере с водосливами принадлежит разрез А–А?

- По какому трубопроводу в этой разделительной камере происходит сброс предельного расхода?

|  | - Трубопровод D1 - Трубопровод D2 - Трубопровод D3 |
| --- | --- |

- Что за сооружение здесь представлено?

| - Дюкер | - Переход | - Утилидор | - Эстакада | - Что-то другое |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Какой цифрой на этом разрезе дюкера обозначено сухое отделение?

| - 1 | - 2 | - 3 | - Такого отделения здесь вообще нет |
| --- | --- | --- | --- |

- Выберите правильный тип перехода, который предусматривается под изображенной ниже дорогой:

- На этом рисунке изображена схема расположения канализационной насосной станции и трубопроводов. В какой точке следует присоединить аварийный выпуск?

|  |  |  |  | 1 – самотечные трубопроводы 2 – насосная станция 3 – напорные трубопроводы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - А | - B | - C |  | - В какой-то другой точке |  |

- В каком месте на этой реке НЕ следует проектировать выпуск сточных вод?

| - В пункте X | - В пункте Y | - В пункте Z |
| --- | --- | --- |

- Перед вами изображен разрез смотрового колодца, предназначенного для вечномерзлых грунтов. Какой элемент конструкции скрыт под знаком вопроса?

|  | - Лоток - Ревизия - Задвижка - Шибер |
| --- | --- |

- На этом рисунке представлена схема водоотведения жилого сельского дома. Перечислите названия (слева направо) изображенных элементов схемы.

  - Септик  колодец  фильтрующий колодец

  - Колодец  септик  фильтрующий колодец

  - Фильтрующий колодец  колодец  септик

- Какая система водоотведения малонаселенных пунктов изображена на рисунке?

| - Индивидуальная | - Локальная | - Групповая |
| --- | --- | --- |

## 2.2. Водоотводящие системы промышленных предприятий

- Состав производственных сточных вод зависит от:

| - Вида перерабатываемого сырья | - Технологического процесса |
| --- | --- |
| - Выпускаемой продукции | - Состава исходной свежей воды |

  - Правильные все варианты

- В анализируемых лабораторией сточных водах определяют:

  - Содержание компонентов, специфичных для данного производства (фенолы, нефтепродукты, ПАВ, ядовитые, радиоактивные, взрывоопасные вещества), pH

  - БПК, ХПК

  - Интенсивность окраски

  - Наличие биогенных элементов

  - Правильны все варианты

- Какую систему водоотведения Вы примените на машиностроительном предприятии?

| - Полураздельная | - Общесплавные | - Возможны все варианты |
| --- | --- | --- |
| - Неполная раздельная | - Полная раздельная |  |

- Дождевые воды промышленного предприятия:

  - Сбрасываются в водоем без очистки

  - Очищаются локальными прицеховыми очистными сооружениями жироловками, нефтеловушками и т.п.

  - Объединяются с производственными

  - Очищаются самостоятельными очистными сооружениями

  - Объединяются с бытовыми и направляются на очистку

- В сельском хозяйстве для орошения можно использовать сточные воды предприятий:

| - Кожевенных | - Металлургических |
| --- | --- |
| - Целлюлозно-бумажных | - По производству картофельного крахмала |

  - Возможны все варианты

- Назовите виды приемников производственных сточных вод:

  - Оборотные системы водоснабжения

  - Городская система водоотведения (городской коллектор)

  - Водоемы (реки, озера, водохранилища, моря)

  - Испарители (воздействие не на примеси, а на воду)

  - Правильные все варианты

- Выпускаемы в городскую водоотводящую сеть производственные сточные воды, должны иметь pH:

| - Менее 5 | - 9…10 | - Более 9 | - 6,5…9 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Правильные все варианты

- При совместной биологической очистке производственных и бытовых сточных вод должны соблюдаться следующие условия:

  - ХПКБПКn≤1.5

  - Температура от 6∘C до 30∘C

  - БПКn: аммонийный азот: фосфор = 100:5:1

  - Концентрация растворенных долей менее 10 г/л

  - Правильны все варианты

- Контрольный створ на проточном водоеме хозяйственно-питьевого водопользования устанавливается:

  - На 1 км ниже от места выпуска производственных сточных вод

  - На 1 км выше от места выпуска сточных вод

  - На 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования

  - На 1 км в обе стороны от места выпуска

  - На 1 км в обе стороны от пункта водопользования

- Воздействие на взвеси:

| - Седиментация | - Центробежная сепарация |
| --- | --- |
| - Флотация | - Фильтрация по безнапорной схеме |

  - Правильны все варианты

- Воздействие на растворенные органические вещества и газы:

| - Адсорбция на активных углях | - Эвапорация |
| --- | --- |
| - Окисление | - Пенная флотация |

  - Правильны все варианты

- Воздействие на воду:

| - Электрокоагуляция | - Дистилляция | - Ионный обмен |
| --- | --- | --- |
| - Осаждение | - Коагуляция |  |

- Воздействие на примеси:

| - Фильтрация | - Ионный обмен | - Седиментация |
| --- | --- | --- |
| - Флотация | - Коагуляция |  |

- Воздействие на примеси ионогенных неорганических веществ:

| - Ионный обмен | - Электродиализ | - Кристаллизация | - Реагентная обработка |
| --- | --- | --- | --- |

  - Правильны все варианты

- Классификация методов очистки по характеру сил, воздействующих на примеси. Физические методы очистки производственных сточных вод:

  - Действие объемных сил ионного взаимодействия (экстракция, обработка реагентами окислителями)

  - Действия на примеси биологических агентов

  - Действие внешних физических силовых полей (акустического, электрического, электромагнитного, теплового)

  - Действие внешних физических сил (силы давления, тепловые воздействия)

  - Действие гравитационного поля (седиментация , сепарация в гидроциклонах)

- Классификация методов очистки по характеру сил, воздействующих на примеси. Физико-химические методы очистки:

  - Действие на примеси биологических агентов

  - Действие внешних силовых полей, вызывающих структурно-химические изменения (электрокоагуляция, вымораживание, дистилляция)

  - Действие объемных сил ионного и ионно-молекулярного взаимодействия (экстракция, ионный обмен)

  - Действие гравитационного поля

  - Правильны все варианты

- Классификация методов очистки по характеру сил, воздействующих на примеси. Назначение механической очистки стоков:

  - Выделение органических примесей

  - Подготовка производственных сточных вод перед биологической и физико-химической очистками

  - Окончательный этап очистки производственных сточных вод

  - Выделение тяжелых металлов

  - Правильны все варианты

- Усреднители позволяют:

  - Выровнять пиковые расходы концентрации

  - Повысить эффект механической, химической и биологической очистки

  - При дальнейшей очистке снизить дозу реагента

  - При дальнейшей очистке уменьшить продолжительность флотации

  - Правильны все варианты

- Озонирование применяется для очистки сточных вод от:

| - Фенолов | - Нефтепродуктов | - Красителей | - Цианидов |
| --- | --- | --- | --- |

  - Возможны все варианты

- Выберите схему озонирования для очистки сточных вод:

  - Аппарат для очистки и осушки воздуха → озонатор → камера контакта озона с очищаемой водой → оборудование для утилизации остаточного озона

  - Озонатор → барботажная камера

  - Озонатор → смеситель → оборудование для утилизации остаточного озона

  - Озонатор → эжектор → оборудование для утилизации остаточного озона

  - Правильные все варианты

- Обработка сточных вод, содержащих шестивалентный хром, производится:

  - В кислой среде

  - С целью восстановления ионов шестивалентного хрома в трехвалентную форму

  - Натриевыми солями сернистой кислоты

  - Сульфатом двухвалентного железа

  - Возможны все варианты

- В качестве минерального коагулянта при очистке производственных сточных вод применяют:

| - Соли алюминия | - Соли магния | - Соли железа | - Известь |
| --- | --- | --- | --- |

  - Возможны все варианты

- Определите pH сточной воды, если концентрация ионов водорода составляет 10-3 г-ион/л:

| - 3,2 | - 10 | - 11 | - 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- При анализе сточных вод предприятия установлено значение pH=3, какой вид нейтрализации следует применить при очистке сточных вод:

  - Взаимная нейтрализация

  - Нейтрализация раствором серной кислоты

  - Нейтрализация дымовыми газами

  - Нейтрализация раствором соляной кислоты

  - Нейтрализация содовым раствором

- Назовите недостатки нейтрализующих реагентов (магнезита, доломита, извести), используемых для нейтрализации сточных вод:

  - Обязательно устройство усреднителей перед нейтрализатором

  - Трудность регулирования дозы реагентов по pH

  - Сложность реагентного хозяйства

  - Большая продолжительность реакции

  - Правильны все варианты

- Главный недостаток метода нейтрализации серной кислоты известью:

| - Значительное газовыделение | - Образование гипса |
| --- | --- |
| - Трудность регулирования дозы извести | - Длительность реакций |

  - Правильны все варианты

- Назовите основное ограничение в применении нейтрализующих фильтров для очистки сернокислых стоков:

| - Концентрация H2SO4 > 1,5 г/л | - Концентрация H2SO4 < 1,5 г/л |
| --- | --- |
| - Крупность фракций материала загрузки 3…8 см | - Скорость фильтрования 5 м/ч |

  - Возможны все варианты

- Избыток реагентов при нейтрализации сточных вод принимают в % от расчетного количества:

| - 3 | - 5 | - 10 | - 15 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Возможны все варианты

- Ионный обмен позволяет извлекать и утилизировать из производственных сточных вод:

| - Соединения мышьяка | - Хром | - Цинк | - Свинец |
| --- | --- | --- | --- |

  - Правильны все варианты

- Флотация – это:

  - Процесс мицеллообразования

  - Процесс обмена

  - Процесс образования агрегатов «пузырек - частица»

  - Процесс диффузионного перемешивания

  - Возможны все варианты

- Продолжительность пребывания сточной воды во флотационной камере:

| - 5 мин | - 10 мин | - 20 мин | - 30 мин | - 60 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Допускаемая начальная концентрация загрязнений при напорной флотации:

| - Менее 250 мг/л | - До 4…5 г/л | - Более 5 г/л | - Более 10 г/л |
| --- | --- | --- | --- |

  - Зависит от избыточного давления

- Недостаток импеллерной флотации:

  - Высокая обводненность пены

  - Необходимость герметически закрытых резервуаров

  - Низкий эффект флотации

  - Допускаются начальные концентрации загрязнений менее 250 мг/л

  - Правильны все варианты

- Напорный бак (сатуратор) – необходим при:

| - Вакуумной флотации | - Напорной флотации |
| --- | --- |
| - Безнапорной флотации | - Импеллерной флотации |

  - Правильные все варианты

- Удаляемые из сточной воды растворенные вещества методом экстракции называют:

| - Экстрагентами | - Экстрагируемыми | - Экстрактом |
| --- | --- | --- |
| - Сорбентом | - Сорбатом |  |

- Экстрагент должен обладать:

  - Селективностью

  - Малой растворимостью в воде

  - Плотностью, отличной от плотности воды

  - Температурой кипения, отличной от температуры кипения экстрагируемого вещества

  - Правильны все варианты

- В качестве экстрагентов применяют:

| - Бутилацетат | - Изобутилацетат |
| --- | --- |
| - Дизопропиловый эфир | - Бензол |

  - Правильны все варианты

- Схема «усреднитель → песколовка → отстойник (нефтеловушка) → флотатор → смеситель → реактор → фильтр» применима для сточных вод следующих предприятий:

| - Мясоперерабатывающих | - Рыбоперерабатывающих |
| --- | --- |
| - Животноводческих | - Нефтеперерабатывающих |

  - По выпуску шерстяных изделий (предприятия легкой промышленности)

- Схема «решетки → песколовки → отстойники → аэротенки-отстойники → II ступень биологической очистки → биопруды» применима для очистки сточных вод предприятий:

  - Машиностроения

  - Целлюлозно-бумажной промышленности

  - Красильно-отделочных производств трикотажных изделий

  - Правильны все варианты

  - Химической промышленности

- Схема «решетки → песколовки → отстойники → две ступени биологической очистки → биопруды» применима для очистки сточных вод предприятий:

  - Машиностроения

  - Травильных отделений приборостроительных предприятий

  - Птицефабрик

  - Бытовой химии

  - Возможны все варианты

- Схема «песколовки или гидроциклоны → нефтеловушки → флотаторы → фильтры» применима для очистки:

  - Сточных вод мясокомбината

  - Отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), например, подшипникового завода

  - Дождевых вод предприятия, например подшипникового завода

  - Сточных вод животноводческих комплексов

  - Возможны все варианты

- Комплекс очистных сооружений для очистки циансодержащих сточных вод:

  - Усреднители → флотомашины

  - Усреднители → электролизёр или реагентное хозяйство

  - Усреднители → тонкослойные отстойники или флотаторы

  - Преаэраторы → осветлители → биокоагуляторы

  - Отстойники → гидроциклоны

- До 90…95% органических веществ сточных вод задерживаются в:

| - Отстойниках | - Сорбционных установках | - Дегазаторах |
| --- | --- | --- |
| - Ионитовых фильтрах | - Электродиализаторах |  |

- Кислоты и щелочи, присутствующие в сточных водах, подвергаются:

| - Усреднению и нейтрализации | - Отгонке | - Сорбции |
| --- | --- | --- |
| - Центробежной сепарации | - Биокоагуляции |  |

## 2.3. Водоотведение и очистка поверхностного стока

- На этом рисунке представлена схема размещения дождеприемников на перекрестке улиц. Какой вариант размещения правильный?

1 – дождеприемник, 2 – пешеходный переход

| - По ул. Левой | - По ул. Правой | - По ул. Верхней |
| --- | --- | --- |

  - Все варианты правильные

- На рисунке изображена часть плювиограммы. Что произошло на участке 
3–4?

|  | - Сброс воды из плювиграфа - Резкое уменьшение интенсивности дождя - Прекращение дождя - Авария самописца плювиографа |
| --- | --- |

- Что за устройство изображено в разрезе на этом рисунке?

|  | - Расходомер - Дождемер - Плювиограф - Интенсиметр - Какой-то другой вариант |
| --- | --- |

- Здесь представлены графики зависимостей интенсивности дождей q от их продолжительности t при разных периодах повторяемости p. Какому периоду повторяемости соответствует прямая, расположенная выше всех?

|  | - Максимальному - Минимальному - Среднему |
| --- | --- |

- На рисунке представлена схема для определения расчетной продолжительности дождя. От какой точки считается время протока воды до сечения А-А?

|  |  |  |  | 1 – коллектор 2 – лоток 3 – дождеприемник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Точка A | - Точка B | - Точка C |  | - Точка D |  |

- Как изменится пропускная способность трубы на этом участке дождевой сети (напорный режим работы), если увеличить начальную глубину H?

|  | - Увеличится - Не изменится - Уменьшится |
| --- | --- |

- Какой из этих графиков отражает опорожнение регулирующего резервуара на дождевой сети самотеком?

- На этом рисунке приведена одна из схем подключения регулирующего резервуара к дождевой сети. Какой график для определения объема регулирующего резервуара соответствует этой схеме?

|  |  | РК – разделительная камера НС – насосная станция |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Как по этому графику определить величину объема регулирующего резервуара на дождевой сети?

|  |  | Q0 – максимальный расход на подходе к резервуару Qр – расход после резервуара t0 – время достижения Q0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Q0 – Qр |  |  | - Q0 · t0 |  |
| - По заштрихованной площади |  |  | - По площади под кривыми |  |

- На этом рисунке изображена схема потоков от разделительной камеры. Какой стрелкой обозначен поток с расходом от предельного дождя?

- На рисунке приведена часть полураздельной системы водоотведения. Может ли расход дождевого стока с заштрихованной площади напрямую направляться в главный коллектор?

| 1 – разделительные камеры | - Да - Нет - Зависит от глубины заложения главного коллектора |
| --- | --- |

- Какой график правильно отражает зависимость количества загрязнений M, смываемых дождевым потоком, от времени накопления T?

- Что изображено на этом рисунке (разрез)?

|  | - Борт-лоток - Кювет - Тюбинг - Водоотводная канава |
| --- | --- |

- Какую формулу можно использовать при расчете пропускной способности дождеприемной решетки, расположенной по этой схеме?

|  | - Qреш=2ωрешH - Qреш=1,55lрешH1,5 |
| --- | --- |

- Какой из этих типов дождеприемников целесообразно применять при плоском рельефе местности и малоблагоустроенных территориях?

- В каких случаях можно устраивать испарительные площадки для поверхностного стока?

  - Когда поверхностный сток незначителен

  - Когда открытые водоемы сильно загрязнены

  - Когда нет открытых водоемов или оврагов

- В какой формуле для определения продолжительности протока учитывается постепенное нарастание скоростей?

  - Для определения времени поверхностной концентрации

  - Для определения времени протока по лоткам

  - Для определения времени протока по трубам

- Допускается ли сброс в водоем через разделительные камеры части смеси бытовых, производственных и дождевых стоков?

| - Иногда | - Всегда | - Никогда |
| --- | --- | --- |

- Как влияет увеличение периода повторяемости дождя на его интенсивность?

  - Интенсивность уменьшается

  - Интенсивность увеличивается

  - Интенсивность не изменяется

- Как возникают расчетные расходы при формировании дождевого стока на разных участках сети?

| - Одновременно | - Не одновременно |
| --- | --- |

- Как изменяется инфильтрация в грунт в ходе выпадения дождя?

| - Увеличивается | - Уменьшается | - Не изменяется |
| --- | --- | --- |

- Как называется математический метод для определения параметров A и n по экспериментальным данным?

  - Метод наибольших квадратов

  - Метод средних квадратов

  - Метод наименьших квадратов

- Как соотносятся величины максимального и расчетного расхода дождевого стока?

| - Максимальный расход больше | - Расчетный расход больше | - Одинаковы |
| --- | --- | --- |

- Какие дожди выносят основную массу загрязнений с территории города?

  - Сильные ливни редкой повторяемости

  - Дожди со средней интенсивностью

  - Частые дожди с малой интенсивностью

- Какие дожди имеют свои поля в виде полос или линий?

| - Обложные | - Ливневые | - Кратковременные |
| --- | --- | --- |

- Каков основной недостаток поплавкового плювиографа?

  - Большая ошибка измерения

  - Ненадежность работы

  - Большой вес

- Каково максимальное значение коэффициента разделения?

| - 0 | - 1 | - Бесконечности |
| --- | --- | --- |

- Какое сооружение служит для сброса части смеси производственных, бытовых и дождевых стоков во время сильных дождей в водоем?

| - Ливнеспуск | - Разделительная камера | - Перепадный колодец |
| --- | --- | --- |

- Какой метод используется при расчете напорного режима дождевой сети?

| - Н.Н.Белова | - Н.Н.Курганова | - С.В.Яковлева |
| --- | --- | --- |

- Какой расход дождевых стоков больше - от расчетного или предельного дождя?

| - Расходы примерно одинаковы | - От предельного | - От расчетного |
| --- | --- | --- |

- Какой сток имеет примерно постоянную концентрацию загрязнений?

| - Дождевой | - Талый |
| --- | --- |

- Можно ли с помощью регулирования дождевого стока уменьшить мощность очистных сооружений?

| - Да | - Нет |
| --- | --- |

- На какое заполнение рассчитывается главный коллектор полураздельной системы водоотведения?

| - Неполное | - Полное |
| --- | --- |

- С какого коллектора начинается расчет дождевой сети?

| - С наиболее короткого | - С наиболее длинного | - С любого |
| --- | --- | --- |

- Чему равно максимальное значение коэффициента стока?

| - Бесконечности | - 1 | - 0 |
| --- | --- | --- |

- Что измеряет плювиограф?

| - Интенсивность дождя | - Количество выпавшей воды | - Продолжительность дождя |
| --- | --- | --- |

- Что такое изогиеты?

  - Линии равных сумм осадков

  - Линии равных интенсивностей

  - Линии равных повторяемостей дождя

- Что понимается под напорным режимом работы дождевой сети?

  - Создание дополнительного напора в сети насосными станциями

  - Недопустимый ни в коем случае режим работы сети

  - Подтопление верхних колодцев участков с целью увеличения пропускной способности труб

- Что является главной особенностью гидравлического расчета дождевой сети?

  - Зависимость расчетного расхода от скорости протока

  - Зависимость скорости протока от расчетного расхода

  - Зависимость расчетного времени от длины участка

- В каком типе разделительных камер используется зависимость длины отлета струи от расхода?

  - В камерах типа донного слива

  - В камерах с боковым водосливом

  - В камерах с сифонами

- В каком типе разделительных камер при больших расходах дождя весь сток направляется на сброс в водоем?

  - С прямолинейным боковым водосливом

  - С криволинейным боковым водосливом

  - С разделительной стенкой без отверстия

- В каком случае следует предусматривать устройство смотрового колодца?

  - При изменении глубин заложения

  - При изменении уклона труб

  - При изменении наполнения

- Для каких систем водоотведения целесообразно предусматривать две группы насосов на насосной станции?

  - Полураздельная и общесплавная

  - Раздельная и полураздельная

  - Общесплавная и раздельная

- Какого типа регулирующих резервуаров НЕ существует?

| - Открытого | - Закрытого | - Комбинированного |
| --- | --- | --- |

- Какой вид выпуска используют преимущественно для сброса дождевых стоков?

| - Любой | - Русловой | - Береговой |
| --- | --- | --- |

## 2.4. Технология очистки сточных вод

- Какая точка на схеме изменения кислородного баланса в воде реки соответствует максимальной скорости восстановления кислорода?

| - Точка А | - Точка Б | - Здесь нет такой точки |
| --- | --- | --- |

- Какой метод используется на станции очистки сточных вод, технологическая схема которой представлена на следующем рисунке?

| - Механический | - Физико-химический |
| --- | --- |
| - Биологический | - Доочистка |

- Какое сооружение биологической очистки скрыто под знаком вопроса в технологической схеме этой канализационной очистной станции?

| - Биофильтр | - Аэротенк | - Окситенк |
| --- | --- | --- |

- Решетка, изображенная на рисунке, имеет марку:

|  | - МГ - РМУ - РД |
| --- | --- |

- Какой вид песколовки изображен на рисунке?

|  | - Вертикальная песколовка - Тангенциальная песколовка - Горизонтальная песколовка с круговым движением |
| --- | --- |

- Какая из представленных песколовок является тангенциальной?

- Какое сооружение является альтернативой изображенному на рисунке?

|  | - Иловая площадка - Песковая площадка - Илоуплотнитель |
| --- | --- |

- Как соотносятся концентрации взвешенных веществ, соответствующие трем кривым кинетики осветления сточной воды?

|  | - С1 < С2 < С3 - С1 > С2 > С3 - С1 = С2 = С3 |
| --- | --- |

- Какая схема движения воды в тонкослойном отстойном модуле является перпендикулярной?

|  | - Схема а - Схема б - Схема в |
| --- | --- |

- Куда подается сточная вода на осветление в вертикальном отстойнике, представленном на этом рисунке?

|  | - В направлении 1 - В направлении 2 - В направлении 3 |
| --- | --- |

- Какая из этих реакций отражает процесс окисления органики на энергетические потребности клетки (катаболический процесс)?

  - CxHyOzN + O2ферментыCO2 + H2O + NH3 + DH

  - CxHyOzN + NH3 + O2ферментыC5H7NO2 + CO2 + H2O + DH

  - C5H7NO2 + O2ферментыCO2 + H2O + NH3 + DH

- Какая часть биофильтра скрыта за знаком вопроса?

|  | - дренажное устройство - воздухораспределительное устройство - гидрозатвор - вентилятор |
| --- | --- |

- Каким номером на этой схеме прироста биомассы микроорганизмов в ходе очистки сточных вод обозначена фаза замедленного роста?

|  | - I - II - III - IV - V |
| --- | --- |

- Какая из приведенных схем движения сточных вод и ила характерна для аэротенка-вытеснителя (1 – сточная вода, 2 – активный ил, 3 – иловая смесь)?

- Как называется аэратор, представленный на этом разрезе аэротенка?

|  | - «Симплекс» - «Спаржер» - «ИНКА» - фильтросный |
| --- | --- |

- Какой из представленных аэраторов является аэратором «Симплекс»?

- В каком направлении в струйный аэратор подается сжатый воздух?

|  | - В направлении А - В направлении Б |
| --- | --- |

- В каком направлении подается циркуляционный активный ил на плане изображенного здесь четырехкоридорного аэротенка?

| - А | - Б | - В | - Г |
| --- | --- | --- | --- |

- Что обозначено буквой А в схеме установки «Оксиконтакт»?

|  | - Подача воздуха - Подача воды - Подача активного ила |
| --- | --- |

- Какая стрелка, показывающая направление движения потоков жидкостей во вторичном радиальном отстойнике, должна быть повернута в обратном направлении?

|  | - А - Б - В |
| --- | --- |

- На этом рисунке представлена схема станции доочистки сточных вод с фильтрами. Какой буквой обозначена фильтровальная установка?

| - А | - Б | - В |
| --- | --- | --- |

- Какой буквой обозначен на этой схеме нитрификатор?

| - А | - Б | - В |
| --- | --- | --- |

- Что скрыто под знаком вопроса в схеме работы вакуумного хлоратора 
ЛОНИИ–100?

| - Понижающий редуктор | - Эжектор | - Фильтр |
| --- | --- | --- |

- Смеситель какого типа представлен на рисунке?

| - Ершового | - «Лоток Паршаля» | - С пневматическим перемешиванием |
| --- | --- | --- |

- На что указывает стрелка на этом разрезе фильтрующего колодца?

|  | - Фильтрующая загрузка - Осадок - Осветленная жидкость |
| --- | --- |

- Какая марка компактных аэрационных установок изображена на рисунке?

|  | - КУ-12 - КУ-25 - КУ-200 |
| --- | --- |

- Какое сооружение механической очистки локальной очистной станции изображено на рисунке?

|  | - Септик - Двухъярусный отстойник - Осветлитель- перегниватель |
| --- | --- |

- Какой из этих водосливных профилей применяется для насыщения очищенной сточной воды кислородом воздуха?

- Какой стрелкой показана подача сточной воды в циркуляционный окислительный канал?

|  | - А - Б - В |
| --- | --- |

- В какой группе загрязнений преобладают соединения азота?

  - Органические загрязнения растительного происхождения

  - Органические загрязнения животного происхождения

  - Неорганические загрязнения

- В какую группу загрязнений сточных вод входят бактерии?

  - Грубодисперсные примеси

  - Коллоидные примеси

  - Примеси молекулярной степени дисперсности

- Какая группа примесей обуславливает мутность воды?

  - Грубодисперсные примеси

  - Коллоидные примеси

  - Примеси молекулярной степени дисперсности

- От чего зависит расположение контрольного створа в водоеме?

  - От загрязненности водоема

  - От качества очистки стоков

  - От категории водоема

- Какой показатель, измеренный в одной пробе сточной воды, всегда больше: БПК или ХПК?

| - БПК | - ХПК | - Зависит от вида сточной воды |
| --- | --- | --- |

- Какой показатель всегда больше: сухой остаток или взвешенные вещества?

| - Сухой остаток | - Взвешенные вещества | - Оба показателя примерно одинаковы |
| --- | --- | --- |

- Для каких водных объектов используется метод Фролова-Родзиллера?

| - Для рек | - Для озер | - Для морей |
| --- | --- | --- |

- Как изменяется константа скорости потребления кислорода при увеличении температуры?

| - Увеличивается | - Не изменяется | - Уменьшается |
| --- | --- | --- |

- Как изменяется коэффициент смешения по течению реки ниже выпуска стоков?

| - Уменьшается | - Остается примерно постоянным | - Увеличивается |
| --- | --- | --- |

- Какой параметр определяется при расчете смешения и разбавления в озерах?

| - Кратность разбавления | - Коэффициент смешения | - Оба этих параметра |
| --- | --- | --- |

- Может ли значение дефицита кислорода быть отрицательным?

| - Да | - Нет | - Зависит от температуры |
| --- | --- | --- |

- На каком расстоянии от места выпуска стоков находится створ полного смешения (согласно методу Фролова-Родзиллера)?

| - Этот створ находится в месте выпуска | - 1 км | - Бесконечность |
| --- | --- | --- |

- Как изменяется допускаемая нагрузка на водоем по БПКполн при учете реаэрации?

| - Уменьшается | - Не изменяется | - Увеличивается |
| --- | --- | --- |

- Какие методы используются на предварительном этапе очистки стоков?

| - Механические | - Биологические | - Физико-химические |
| --- | --- | --- |

- Какой метод НЕ используется для доочистки сточных вод?

| - Нитрификация | - Процеживание | - Фильтрование |
| --- | --- | --- |

- Какой показатель качества стоков рассчитывается при определении необходимой степени очистки по растворенному кислороду?

  - Растворенный кислород

  - БПКполн

  - Растворенный кислород и БПКполн

- К какой воде привязан норматив качества при определении необходимой степени очистки стоков?

| - К речной воде | - К сточной воде | - К смеси сточной и речной воды |
| --- | --- | --- |

- К какому месту привязан норматив качества воды при определении необходимой степени очистки стоков?

  - К контрольному створу

  - К месту выпуска стоков

  - К ближайшему пункту водопользования

- Какое расположение стержней в решетках НЕ применяется?

| - Вертикальное | - Горизонтальное | - Наклонное |
| --- | --- | --- |

- Какое условие является главным при расчете размеров решеток?

  - Соблюдение оптимальной скорости протока

  - Обеспечение необходимой степени очистки воды

  - Минимум потерь напора в решетках

- Куда подаются измельченные в дробилках отбросы с решеток?

  - В канал перед решеткой

  - В канал перед отстойником

  - В канал перед выпуском

- В каком типе песколовок НЕ используется вращательное движение?

| - Аэрируемый | - Тангенциальный | - Вертикальный |
| --- | --- | --- |

- В чем состоит преимущество аэрируемых песколовок перед остальными?

  - В более хорошей отмывке песка от органики

  - В большом объеме накапливаемого осадка

  - В простоте конструкции

- Для чего в аэрируемой песколовке предусмотрен трубчатый аэратор?

  - Для аэрации сточных вод

  - Для перемешивания сточных вод

  - Для вращения потока сточных вод

- Расположите песколовки в порядке возрастания производительности:

| - Аэрируемый | - Вертикальный | - Тангенциальный |
| --- | --- | --- |

- В каком виде отстойников используется вращающаяся ферма с илоскребами?

| - В горизонтальном | - В вертикальном | - В радиальном |
| --- | --- | --- |

- Каким образом переносят лабораторные данные об осаждении на реальные условия очистки в отстойниках?

  - С помощью формулы подобия

  - С помощью критерия Рейнольдса

  - С помощью коэффициента использования объема

- Какой вид агломерации характерен для осаждения грубодисперсных взвешенных частиц?

  - Перикинетическая коагуляция

  - Ортокинетическая флокуляция

  - Оба процесса

- Какой вид отстойников может легко блокироваться с аэротенками?

| - Горизонтальные | - Вертикальные | - Радиальные |
| --- | --- | --- |

- Разновидностью какого отстойника является отстойник с нисходяще-восходящим движением?

| - Горизонтального | - Вертикального | - Радиального |
| --- | --- | --- |

- Что такое кинетика осветления?

  - Зависимость эффекта осветления от температуры

  - Зависимость эффекта осветления от содержания взвешенных веществ

  - Зависимость эффекта осветления от продолжительности осветления

- В каком слое почвы на полях орошения происходит основной процесс очистки сточных вод?

| - На поверхности почвы | - В верхнем слое | - В нижнем слое |
| --- | --- | --- |

- Для чего в последней ступени биологических прудов рекомендуют разводить высшую водную растительность?

  - Для улучшения внешнего вида

  - Для разведения рыбы

  - Для увеличения степени очистки

- За счет чего происходит увеличение эффективности отстаивания при биокоагуляции?

  - За счет улучшения гидродинамики седиментации

  - За счет разрушения коллоидных систем аэрацией

  - За счет способности активного ила к образованию хлопьев

- К какой группе методов интенсификации осветления относится отстаивание в тонком слое?

| - К гидродинамической | - К технологический | - К физической |
| --- | --- | --- |

- Какие сооружения обеспечивают более глубокую степень очистки сточных вод?

| - Аэротенки | - Биофильтры | - Биологические пруды |
| --- | --- | --- |

- Какой параметр является определяющим для расчета полей орошения и полей фильтрации?

  - Площадь полей

  - Норма нагрузки

  - Содержание в стоках биогенных веществ

- В чем состоит польза от простейших, содержащихся в активном иле?

  - Они поддерживают нужную численность бактерий

  - Они очищают сточную воду от загрязнений

  - Они выделяют кислород

- Какие процессы, происходящие в клетке бактерии, обуславливают БПКполн сточной воды?

  - Нитрификация и денитрификация

  - Катаболический и анаболический процессы

  - Цикл трикарбоновых кислот

- Какое вещество является конечной стадией превращения метана в ходе биологической очистки сточных вод?

| - Уксусная кислота | - Углекислый газ | - Метиловый спирт |
| --- | --- | --- |

- Какое устройство НЕ входит в состав биофильтра?

  - Воздухораспределительная система

  - Дренажное устройство

  - Механический смеситель

- Какой вид микроорганизмов преобладает в активном иле после долгой аэрации?

| - Бактерии | - Грибы | - Простейшие |
| --- | --- | --- |

- В каких случаях используют рециркуляцию сточной воды при очистке ее на биофильтрах?

  - При пониженной концентрации взвешенных веществ

  - При повышенных расходах стоков

  - При повышенном значении БПК стоков

- В чем преимущество биофильтров с плоскостной загрузкой перед биофильтрами с объемной загрузкой?

  - Исключение возможности пересыхания биопленки

  - Не требуют большого перепада высот для движения воды

  - Большая пропускная способность

- Для чего на отводной трубе высоконагружаемого биофильтра необходим гидравлический затвор?

  - Для того чтобы исключить неприятный запах

  - Для того чтобы исключить попадание воздуха в биофильтр

  - Для того чтобы воздух из биофильтра не попадал в отводную трубу

- Расположите биофильтры в порядке УМЕНЬШЕНИЯ их высоты?

| - Капельный | - Высоконагружаемый | - Башенный |
| --- | --- | --- |

- С помощью какой среды происходит очищение сточной воды в погружных биофильтрах?

| - Биопленки | - Активного ила | - Биопленки и активного ила |
| --- | --- | --- |

- В чем основная функция дозирующего бака в системе орошения биофильтра?

  - Подача воды под постоянным напором

  - Подача воды с постоянным расходом

  - Подача воды с постоянной скоростью

- К чему приводит перегрузка активного ила в аэротенке?

  - К увеличению степени очистки

  - К увеличению дозы активного ила

  - К увеличению илового индекса

- Что оценивает нагрузка на активный ил?

  - Количество загрязнений, приходящееся на единицу активного ила

  - Объем сточной воды, приходящийся на единицу активного ила

  - Время аэрации, приходящееся на единицу активного ила

- Что приводит в движение реактивный вращающийся ороситель в биофильтре?

| - Электрическая сила | - Сила движения воды | - Центробежная сила |
| --- | --- | --- |

- Что характеризует иловый индекс?

  - Количество микроорганизмов в активном иле

  - Концентрацию активного ила

  - Способность активного ила к оседанию

- Что характеризует фаза эндогенного дыхания в процессе развития активного ила?

  - Отмирание и распад клеток

  - Бурный рост биомассы

  - Адаптацию активного ила к сточной воде

- В какой системе аэрации аэротенков применяют вентиляторы, а не воздуходувки?

| - В мелкопузырчатой | - В крупнопузырчатой | - В системе ИНКА |
| --- | --- | --- |

- В чем преимущество аэротенков-смесителей перед аэротенками-вытеснителями?

  - В более высокой степени очистки

  - В меньшем объеме сооружений

  - В большей устойчивости к залповым нагрузкам

- В чем состоит необходимость применения регенератора для аэротенков?

  - Для реализации раздельного протекания процессов сорбции и окисления загрязнений

  - Для уменьшения объема циркуляционного активного ила

  - Для очистки стоков с большим содержанием БПКполн

- Для каких целей наиболее подходит двухступенчатая схема аэротенков?

  - Для очистки стоков с высокой концентрацией органики

  - Для регенерации активного ила

  - Для получения очень высокой степени очистки стоков

- Как изменяется нагрузка на активный ил по длине аэротенка-вытеснителя?

| - Увеличивается | - Уменьшается | - Не изменяется |
| --- | --- | --- |

- Какая система аэрации наиболее распространена в России?

  - Мелкопузырчатая фильтросная

  - Низконапорная системы ИНКА

  - Среднепузырчатая с перфорированными трубами

- Для чего в расчете аэротенков определяется период аэрации?

  - Для расчета объема аэротенка

  - Для выбора типового проекта

  - Для расчета системы аэрации

- С чего начинается расчет аэротенков?

  - С выбора типа аэратора

  - С выбора номера типового проекта

  - С выбора типа аэротенков

- Какая конструкция аэротенков чаще всего применяется на крупных очистных сооружениях?

| - Коридорный аэротенк | - Аэротенк-отстойник | - Оксиконтакт |
| --- | --- | --- |

- Какой аэратор НЕ принадлежит к механическому типу?

| - Эжекторный | - Дисковый | - Кессенера |
| --- | --- | --- |

- Что общего между механическим дисковым аэратором и аэратором «Симплекс»?

  - Они имеют горизонтальную ось вращения

  - Они имеют поверхностный принцип действия

  - Они имеют ротор в виде диска

- Что такое аэротенк-отстойник?

  - Сооружение, в котором связаны первичные отстойники, аэротенки и вторичные отстойники

  - Сооружение, в котором аэротенк и вторичный отстойник примыкают друг к другу

  - Сооружение, в котором аэротенк гидравлически связан с вторичным отстойником

- Возможно ли с помощью перемешивания достичь повышения эффективности илоразделения?

| - Безусловно, да | - Никогда | - Зависит от типа перемешивающего устройства |
| --- | --- | --- |

- Выберите способ, с помощью которого можно добиться увеличения дозы активного ила в аэротенке.

  - Ускорение оборота циркуляционного активного ила

  - Интенсификация процессов отстаивания во вторичных отстойниках

  - Улучшение гидродинамических условий биологической очистки

- Каким образом достигается повышение эффективности биологической очистки в биотенке?

  - Флотацией иловой смеси

  - Подачей в аэротенк кислорода

  - Введением в зону аэрации блоков из инертного материала

- Какое свойство иловой смеси является определяющим для вторичного отстаивания?

  - Способность к самоокислению

  - Агрегативная неустойчивость

  - Коллоидная структура

- Чем вторичный радиальный отстойник отличается от первичного?

  - Формой в плане

  - Направлением движения воды

  - Наличием илососа

- Почему глубокое удаление азота представляет значительные трудности?

  - Из-за того, что азот находится в трех формах

  - Из-за того, что азот трудно окисляется в аэротенках

  - Из-за того, что допустимые концентрации азота очень малы

- В каком сооружении по глубокому удалению азота развиваются анаэробные процессы?

| - В нитрификаторе | - В денитрификаторе | - В обоих сооружениях |
| --- | --- | --- |

- Какой метод НЕ применяется для доочистки сточных вод?

| - Процеживание | - Фильтрование | - Коагулирование |
| --- | --- | --- |

- Раствор какой соли заливается в установки получения гипохлорита электрохимическим путем?

| - Хлорной извести | - Соды | - Поваренной соли |
| --- | --- | --- |

- Что представляет собой биореактор, применяемый для доочистки сточной воды?

  - Биопруд, совмещенный с отстойником

  - Механический фильтр, совмещенный с аэротенком

  - Биофильтр, совмещенный с механическим фильтром

- В каком смесителе сточных вод с хлорной водой используется эффект гидравлического прыжка?

| - В ершовом | - В лотке Паршаля | - В пневматическом |
| --- | --- | --- |

- Каким образом измеряется расход сточной воды в лотках Паршаля, Вентури и водосливах треугольного профиля?

  - Измерением глубины потока

  - Измерением скорости потока

  - Измерением ширины потока

- Какое сооружение из перечисленных имеет дренажную сеть?

  - Фильтрующий колодец

  - Поле подземной фильтрации

  - Фильтрующая траншея

- Какой вид очистки сточной воды осуществляется в септике?

  - Механическая очистка

  - Биологическая очистка

  - Физико-химическая очистка

- Какой смеситель стоков с хлорной водой может использоваться как измерительное устройство расхода воды?

| - Ершовый | - Лоток Паршаля | - Пневматический |
| --- | --- | --- |

- С каким сооружением в комплексе обычно проектируется септик?

  - С сооружением биологической очистки

  - С сооружением механической очистки

  - С сооружением почвенной очистки

- Как располагаются составные части внутри осветлителя-перегнивателя?

  - Осветлитель внутри перегнивателя

  - Перегниватель внутри осветлителя

  - Флотационная камера внутри перегнивателя

- Какая главная причина, ограничивающая применение биофильтров в составе локальных очистных станций?

  - Большая неравномерность притока

  - Большая загрязненность стоков

  - Большие капитальные затраты

- Применяется ли на локальных очистных сооружениях дезинфекция стоков?

| - Всегда | - Никогда | - Зависит от схемы очистки |
| --- | --- | --- |

- Чем отличаются компактные установки марок КУ, БИО или УКО от обычных аэротенков-отстойников?

  - Расчетными значениями БПК сточной воды

  - Технологией изготовления

  - Принципом работы

- Что общего между ЦОК и компактными установками на полное окисление?

| - Конструкция | - Система аэрации | - Принцип работы |
| --- | --- | --- |

- Что приводит в движение воду в циркуляционном окислительном канале?

  - Разность в уровнях исходной и очищенной сточной воды

  - Механический аэратор

  - Уклон дна канала

- В каких районах необходимо разделять очистные сооружения на отдельные блоки и секции?

  - В сейсмических

  - На крайнем Севере

  - В районах с заторфованными грунтами

- В каких районах чаще всего следует предусматривать защиту фундаментов от агрессивных подземных вод?

  - В сейсмических

  - На Крайнем Севере

  - В районах с заторфованными грунтами

- В какой именно последовательности при выборе состава сооружений очистной станции необходимо учитывать эти факторы?

  - Производительность

  - Необходимая степень очистки стоков

  - Метод очистки стоков

- Для каких целей площадку очистной станции проектируют с уклоном?

  - Для обеспечения самотечного движения воды

  - Для обеспечения самотечного движения осадка

  - Для обеспечения самотечного движения воды и осадка

## 2.5. Технология обработки осадка очистных станций

- В какой трубопровод флотационного илоуплотнителя, изображенного на рисунке, подается рабочая жидкость, насыщенная воздухом?

|  | - А - Б - В - Г |
| --- | --- |

- Какой из этих трех метантенков (разрез) является метантенком с неподвижным перекрытием?

- Через какой трубопровод из этого метантенка выгружается сброженный осадок?

|  | - Через трубопровод А - Через трубопровод Б - Через трубопровод В |
| --- | --- |

- Какое сооружение в приведенной ниже схеме аэробной стабилизации осадка на очистной станции без первичных отстойников является излишним?

| - Вторичный отстойник | - Илоуплотнитель | - Хлораторная |
| --- | --- | --- |

- Какая из приведенных схем фильтрования осадков сточных вод является характерной для фильтр-прессов?

| - Схема А | - Схема Б | - Обе схемы | - Ни одна |
| --- | --- | --- | --- |

- На рисунке представлена схема работы барабанного вакуум-фильтра. В какой зоне создается избыточное атмосферное давление (зона отдувки)?

| 1 – вращающийся перфорированный барабан; 2 – корыто с осадком; 3 – секция барабана; 4 – слой кека; 5 – нож для съема кека; 6 – вал с распределительной головкой; 7 – подача сжатого воздуха; 8 – отведение фильтрата (водовоздушной смеси); 9 – конвейер для кека |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зона А | - Зона Б |  | - Зона В | - Зона Г |

- Схема работы какого устройства здесь изображена?

|  | - Ленточного вакуум-фильтра - Барабанного вакуум-фильтра со сходящим полотном - Дискового вакуум-фильтра - Ленточного фильтр-пресса - Камерного фильтр-пресса |
| --- | --- |

- На рисунке приведена технологическая схема обезвоживания осадка сточных вод на вакуум-фильтрах. Как называется устройство, скрытое под знаком вопроса?

| - Дефлегматор | - Корнюр | - Меланжер | - Ресивер |
| --- | --- | --- | --- |

- К какому типу относится фильтр-пресс, схема которого представлена ниже?

| 1 – подача осадка; 2 – подача флокулянта; 3 – смеситель; 4 – металлическая сетка; 5 – промывные устройства; 6 – фильтровальная лента; 7 – отвод фильтрата |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Периодического действия |  | - Непрерывного действия |

- Какие части изображенного здесь камерного автоматизированного фильтр-пресса НЕ МОГУТ двигаться?

|  |  |  | 1 – подача осадка; 2 – поддерживающие плиты; 3 – фильтровальные плиты-камеры; 4 – направляющие ролики; 5 – фильтровальная ткань; 6 – промывка ткани; 7 – отвод промывной воды; 8 – отвод фильтрата; 9 – ножи; 10 – транспортер для кека |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ножи | - Фильтровальная ткань | - Плиты-камеры |  | - Транспортер для кека |

- На этом рисунке представлена схема работы осадительной горизонтальной центрифуги типа ОГШ. В каком направлении подается осадок на обезвоживание?

|  | - А - Б - В - Г |
| --- | --- |

- Что нарисовано НЕПРАВИЛЬНО на этой схеме работы барабанной сушилки?

|  | - Направление движения топочного газа - Направление вращения барабана - Направление подачи осадка на сушку |
| --- | --- |

- Как называется сушилка, схема которой представлена на этом рисунке?

|  | 1 – мельница; 2 – труба-сушилка; 3 – шнековый питатель-смеситель; 4 – циклон; 5 – раздаточный узел; 6 – вентилятор; 7 – печь а – топочные газы; б – кек; в – ретур в печь; г – ретур на выгрузку |
| --- | --- |
| - Сушилка со встречными струями - Сушилка с кипящим слоем | - Пневматическая сушилка - Барабанная сушилка |

- На этом рисунке изображена схема работы многоподовой печи для сжигания осадков сточных вод. Какие части конструкции этой сушилки НЕ МОГУТ двигаться?

|  |  |  | 1 – поды; 2 – скребковые мешалки; 3 – полый вал; 4 – рециркуляционный трубопровод; 5 – отработанные газы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Поды | - Полый вал | - Мешалки |  | - Корпус |

- На этом рисунке представлена схема установки сжигания осадков в кипящем слое. В каком соответствии потокам А, Б и В находятся воздух, осадок и топливо?

1 - реактор с кипящим слоем;

2 - шнековый питатель;

3- темплообменник;

4 - мокрый скруббер;

5 - гидроциклон

  Воздух		  Топливо		  Осадок

- Перед Вами технологическая схема производства сухого удобрения из осадков биологических очистных сооружений. Какая установка скрыта под знаком вопроса?

| - Гидроциклон | - Центрифуга | - Вакуум-фильтр |
| --- | --- | --- |

- На этом рисунке представлена схема совместной обработки осадков и твердых бытовых отходов (ТБО) для получения компостного удобрения. Какие две стадии необходимо поменять местами?

| - Компостирование и дробление | - Магнитная сепарация и дробление | - Все оставить на месте |
| --- | --- | --- |

- На этом рисунке представлена схема получения гранулированного белвитамила. В каком месте этой схемы следует предусмотреть центрифугу?

| - А | - Б | - В | - Здесь вообще не надо центрифуги |
| --- | --- | --- | --- |

- На этом рисунке представлена схема пиролиза первичного дегтя с получением керосина, бензина и органических оснований. Где на схеме располагается корнюр?

| - А | - Б | - В | - Г | - Здесь нет корнюра |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- На этом рисунке изображена левая часть процесса пиролиза осадков с выделением пирокарбона, первичного дегтя, газа и воска. Какая схема является продолжением этого процесса в направлении А?

|  | - Здесь нет такой схемы |
| --- | --- |

- На этом рисунке представлена технологическая схема производства активированного угля из активного ила. Какой буквой обозначена барабанная сушилка?

| - А | - Б | - В | - Здесь нет сушилки |
| --- | --- | --- | --- |

- Каким методом извлекается шерстный жир из осадков сточных вод фабрик первичной обработки шерсти (ПОШ) согласно схеме, приведенной на этом рисунке?

| - Экстракционным | - Осадочно-экстракционным | - Сепарационным |
| --- | --- | --- |
| - Кислотным | - Флотационно-сепарационным |  |

- Какое сооружение на представленной ниже схеме производства волокнистых плит из волокносодержащего осадка и активного ила ЦБК находится не на месте?

| - Флотационный уплотнитель | - Дозатор | - Многополочный пресс | - Отстойники |
| --- | --- | --- | --- |

- От какого вещества очищается биогаз на фильтре, предусмотренном на этой схеме газонаполнительной станции?

| - От углекислого газа | - От сероводорода | - От азота | - От всех этих газов |
| --- | --- | --- | --- |

- На этом рисунке представлена технологическая схема регенерации цинка из шламов сточных вод предприятий химических волокон. В каком аппарате происходит выщелачивание цинка из шлама?

| - В регенераторе - В репульпаторе | - В цинкообразующем аппарате - В вакуум-фильтре |
| --- | --- |

- На этом рисунке представлена схема получения сухого льда на базе очистных сооружений канализации. Какой установки не хватает в схеме?

| - Фильтра | - Компрессора | - Здесь все на месте |
| --- | --- | --- |

- На рисунке изображена схема переработки биогаза с получением кормового белка. Какая установка скрыта под знаком вопроса?

| - Ферментер | - Корнюр | - Меланжер | - Реактор |
| --- | --- | --- | --- |

# Глава 3. Общие темы

## 3.1. Насосы и насосные станции

- Что такое насос?

  - Гидравлическая машина или аппарат, создающий поток жидкой среды

  - Механизм для подъема жидкости

  - Устройство для управления потоком жидкости

- Каким образом происходит преобразование энергии в насосе?

  - Энергия жидкости преобразуется в механическую

  - Подведенная механическая или другая энергия преобразуется в гидравлическую

  - Подведенная механическая энергия преобразуется в гидравлическую, а затем в механическую

- Какую энергию сообщают жидкости насос?

| - Удельную потенциальную | - Удельную кинетическую | - Сумму удельной потенциальной и кинетической энергии |
| --- | --- | --- |

- Для чего служит приемный клапан на всасывающей трубе насоса?

  - Для удержания в насосе и во всасывающем трубопроводе жидкости при заливке насоса перед пуском

  - Для уменьшения сопротивлений движению жидкости

  - Для обеспечения равномерного движения жидкости

- Для чего служит вакуумметр, установленный на всасывающей линии насоса?

  - Для определения вакуумметрической высоты всасывания насоса

  - Для определения геодезической высоты всасывания насоса

  - Для определения напора насоса

- Для чего служит манометр, устанавливаемый на нагнетательной линии насоса?

  - Для определения напора насоса

  - Для определения геометрической высоты нагнетания насоса

  - Для определения давления в сечении, где установлен манометр

- Для чего служит обратный клапан, устанавливаемый на нагнетательной линии насоса?

  - Для предотвращения обратного движения жидкости при остановке насоса

  - Для заливки насоса перед пуском в работу

  - Для регулирования производительности насоса

- Какие элементы входят в приемный клапан на всасывающей трубе?

| - Сетчатый фильтр | - Обратный клапан | - Сетчатый фильтр и обратный клапан |
| --- | --- | --- |

- В каких случаях приемный клапан не устанавливают?

  - Устанавливается всегда

  - В случае заливки насоса и всасывающего трубопровода вакуум-насосом путем отсасывания воздуха или когда насос находится под заливом

  - При наличии задвижки на всасывающем трубопроводе

- Почему лопатки рабочего колеса центробежного насоса загнуты по ходу движения назад?

  - Для увеличения динамической составляющей полного напора насоса

  - Для увеличения полного напора насоса

  - Для увеличения статической составляющей полного напора насоса

- Что называется геометрической высотой всасывания насоса?

  - Разность отметок оси рабочего колеса и свободной поверхности воды в источнике

  - Длина всасывающего водопровода

  - Разность отметок оси рабочего колеса и входа жидкости в приемный клапан

- В каком случае в насосе возникает кавитация?

  - В случае увеличения давления жидкости перед входом в рабочее колесо

  - В случае снижения давления жидкости перед входом в рабочее колесо до давления насыщенных ее паров

  - В случае снижения давления в нагнетательном трубопроводе

- Что представляет собой напор насоса?

  - Показания манометра, выраженное в мм столба перекачиваемой жидкости

  - Разность полных удельных энергий жидкости на выходе и входе в насос

  - Геометрическая высота подъема жидкости

- Как изменяется давление насыщенного пара с увеличением ее температуры?

| - Остается неизменным | - Увеличивается | - Уменьшается |
| --- | --- | --- |

- Как изменяется геометрическая высота всасывания насоса при увеличении сопротивлений во всасывающем трубопроводе насоса?

| - Остается неизменной | - Увеличивается | - Уменьшается |
| --- | --- | --- |

- Как изменяется геометрическая высота всасывания насоса при уменьшении атмосферного давления

| - Остается неизменной | - Увеличивается | - Уменьшается |
| --- | --- | --- |

- Что учитывает в гидравлических машинах механический КПД?

  - Потери мощности на механические сопротивления

  - Потери удельной энергии на преодоление гидравлических сопротивлений

  - Потери расхода жидкости через зазоры в уплотнениях

- Что называется рабочей точкой насоса?

  - Точка на характеристике Q-H, соответствующая максимальному КПД

  - Точка пересечения характеристики Q-H насоса с характеристикой трубопровода

  - Точка на характеристике Q-КПД, соответствующая максимальному значению КПД

- У какого насоса возможна неустойчивая работа?

  - У насоса с крутопадающей характеристикой Q-H

  - У насоса с пологой характеристикой Q-H

  - У насоса, характеристика Q-H которого имеет ярко выраженный максимум

- Как увеличится подача насоса при увеличении числа оборотов в 2 раза?

| - В 2 раза | - В 4 раза | - В 8 раз |
| --- | --- | --- |

- Как увеличится напор насоса при увеличении числа оборотов в 2 раза?

| - В 2 раза | - В 4 раза | - В 8 раз |
| --- | --- | --- |

- Что выражают законы пропорциональности?

  - Связь между рабочими параметрами насоса Q, H, N и числом оборотов n

  - Связь между рабочими параметрами насоса Q, H, N, числом оборотов n и диаметром рабочего колеса D

- Для чего производят обточку рабочего колеса насоса?

  - Для уменьшения производительности насоса

  - Для уменьшения напора насоса

  - Для уменьшения производительности и напора насоса

- Для чего на практике применяют параллельное включение насосов?

  - Для получения большей подачи

  - Для получения большего напора

  - Для получения большего напора, но меньшей подачи

- Как изменятся напор и подача при параллельном включении двух однотипных насосов?

  - Напор и подача останутся постоянными

  - Напор увеличивается в 2 раза при постоянной подаче

  - Подача увеличивается почти в два раза при незначительном увеличении напора

- Как изменятся напор и подача при последовательном включении двух однотипных насосов?

  - Напор и подача останутся постоянными

  - Напор и подача насоса увеличиваются в 2 раза

  - Напор увеличивается менее, чем в 2 раза при некотором увеличении подачи

- Как получить суммарную характеристику двух насосов, работающих параллельно?

  - Нужно сложить подачи насосов при одинаковых напорах

  - Нужно сложить напоры при одинаковых подачах

- Как получить суммарную характеристику двух насосов, работающих последовательно?

  - Нужно сложить подачи при одинаковых напорах

  - Нужно сложить напоры при одинаковых подачах

- Как будет изменяться потребляемая насосом мощность при повышении уровня воды в источнике?

  - Потребляемая насосом мощность уменьшится

  - Потребляемая насосом мощность увеличится

  - Потребляемая насосом мощность останется постоянной

- Как работает поршневой насос простого действия?

  - За один двойной ход поршня происходит 1 всасывание и 1 нагнетание

  - За один двойной ход поршня происходит 2 всасывания и 2 нагнетания

  - За один двойной ход поршня происходит 1 всасывание и 2 нагнетания

- Для чего устанавливают воздушный колпак на всасывающем и напорном трубопроводе поршневого насоса?

  - Для более равномерной подачи насоса

  - Для увеличения подачи насоса

  - Для увеличения напора насоса

- Каким способом можно изменять подачу поршневого насоса?

  - С помощью задвижки, установленной на напорной линии

  - С помощью задвижки, установленной на всасывающей линии

  - Путем изменения числа двойных ходов поршня в единицу времени

- В чем состоит принципиальное отличие осевого насоса от центробежного?

  - Осевой насос устанавливают только ниже уровня воды в источнике

  - У осевого насоса жидкость движется параллельно его оси

  - Различные конструкции рабочих колес

- Укажите оптимальный способ регулирования подачи осевого насоса, имеющего колесо с жестко закрепленными лопастями?

  - Изменением скорости вращения рабочего колеса

  - С помощью задвижки на всасывающем трубопроводе

  - С помощью задвижки на напорном трубопроводе

- Для чего лопатки рабочих колес осевого насоса делают поворотными?

  - Для раскручивания потока жидкости, проходящего через насос

  - Для увеличения высоты всасывания насоса

  - Для регулирования рабочих параметров

- К какому типу насосов относится насос марки К65-50-160?

  - Многоступенчатым горизонтальным

  - Вертикальным с двухсторонним подводом жидкости

  - Консольным с горизонтальным валом

  - Скважинным с трансмиссионным валом

- Где располагается приводящий электродвигатель у скважинных насосов с трансмиссионным валом?

  - Вместе с насосом на общей раме над устьем скважины

  - Над устьем скважины и соединяется с насосом промежуточным трансмиссионным валом

  - Погружается под уровень воды в скважине вместе с насосом

- Как крепится в скважине погружной скважинный насос?

  - Подвешивается на колонне водоподъемных труб

  - К обсадной трубе болтами

  - Подвешивается на тросе

- Назначение обратного клапана у погружных скважинных насосов?

  - Для увеличения высоты подъема воды

  - Для заливки насоса перед пуском

  - Для предохранения насоса и двигателя при отключении электроэнергии

## 3.2. Санитарно-техническое оборудование зданий

- Система трубопроводов и устройств, обеспечивающих подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений называется:

| - Система водоснабжения | - Противопожарный водопровод |
| --- | --- |
| - Внутренний водопровод | - Хозяйственно-питьевой водопровод |

  - Хозяйственно-питьевой-производственно-противопожарный водопровод

- Система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод из здания, называется:

| - Дождевая канализация | - Внутренняя канализация | - Внутренний водосток |
| --- | --- | --- |
| - Наружная канализация | - Наружный водосток |  |

- В каких случаях допускается не предусматривать системы внутреннего водоснабжения в производственных и вспомогательных зданиях?

  - Когда на предприятиях отсутствует централизованный водопровод

  - При числе работающих не более 25 чел в смену

  - Когда на предприятиях отсутствует централизованный водопровод и число работающих не превышает 25 чел в смену

  - При отсутствии внутренней канализации

  - При объеме здания до 5000 кубм

- В каких случаях допускается не предусматривать системы внутренней канализации в производственных и вспомогательных зданиях?

  - Когда на предприятиях отсутствует централизованный водопровод

  - При числе работающих не более 25 чел в смену

  - Когда на предприятиях отсутствует централизованный водопровод и число работающих не превышает 25 чел в смену

  - При отсутствии внутреннего водопровода

  - При объеме здания до 5000 кубм

- Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать:

| - Требованиям Госсанэпиднадзора | - СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- |
| - ПДК по всем ингредиентам | - Технологическим требованиям |

- Качество воды, подаваемой на технологические нужды должно соответствовать:

| - Требованиям Госсанэпиднадзора | - СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- |
| - ПДК по всем ингредиентам | - Технологическим требованиям |

- Температуру для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения, следует предусматривать:

| - Не ниже 50 ºС | - Не ниже 60 ºС |
| --- | --- |
| - Не ниже 60 и не выше 75 ºС | - Не выше 75 ºС |
| - Не выше 100 ºС |  |

- Температуру для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения следует предусматривать:

| - Не ниже 50 ºС | - Не ниже 60 ºС |
| --- | --- |
| - Не ниже 60 и не выше 75 ºС | - Не выше 75 ºС |
| - Не выше 100 ºС |  |

- В детских дошкольных учреждениях температура горячей воды не должна превышать:

| - 37 ºС | - 50 ºС | - 60 ºС |
| --- | --- | --- |
| - 60 и не выше 75 ºС | - 75 ºС |  |

- Вероятность действия санитарно-технических приборов не зависит от:

| - Числа одинаковых водопотребителей | - Общего числа приборов |
| --- | --- |
| - Расхода воды прибором | - Типа водоразборной арматуры |
| - Общего расхода |  |

- Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети зависит от:

  - Расхода воды прибором q

  - Общего числа установленных санитарно-технических приборов N

  - Вероятности действия приборов Р

  - Числа приборов N и вероятности их действия Р

  - q, N, P

- Минимальный расход воды для внутреннего пожаротушения в жилых зданиях:

| - 1,5 л/с | - 2,5 л/с | - 5,0 л/с |
| --- | --- | --- |
| - Зависит от объема здания | - Зависит от степени огнестойкости |  |

- Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в жилых и общественных зданиях не зависит от:

| - Назначения здания | - Этажности | - Объема здания |
| --- | --- | --- |
| - Степени огнестойкости | - Системы внутреннего водопровода |  |

- Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в производственных зданиях зависит от:

| - Технологического процесса | - Категории производства по пожарной опасности |
| --- | --- |
| - Степени огнестойкости здания | - Объема здания |
| - Правильными являются все варианты |  |

- Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода при пожаре не должен превышать:

| - 90 м | - 60 м | - 75 м | - 120 м |
| --- | --- | --- | --- |

  - Величины заводского испытательного давления

- Гидростатический напор в системе раздельного хозяйственно-питьевого водопровода не должен превышать:

| - 90 м | - 60 м | - 75 м | - 120 м |
| --- | --- | --- | --- |

  - Величины заводского испытательного давления

- Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить:

  - Отдельно для каждого ввода

  - С учетом выключения одного из них

  - Без учета выключения

  - С учетом распределения общего расхода пропорционально количеству водопотребителей

  - С учетом распределения общего расхода пропорционально количеству санитарно-технических приборов

- Максимальная скорость движения воды в простых противопожарных системах не должна превышать:

| - 1,2 м/с | - 3 м/с | - 5 м/с | - 7 м/с | - 10 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Максимальная скорость движения воды в автоматических противопожарных системах не должна превышать, м/с:

| - 1,2 м/с | - 3 м/с | - 5 м/с | - 7 м/с | - 10 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Минимальный диаметр ввода в здание из чугунных труб:

| - 25 мм | - 50 мм | - 75 мм | - 100 мм |
| --- | --- | --- | --- |

- Минимальный диаметр выпуска:

| - 25 мм | - 50 мм | - 100 мм | - 125 мм |
| --- | --- | --- | --- |

- Минимальный диаметр дворовой канализационной сети:

| - 75 мм | - 100 мм | - 150 мм | - 200 мм |
| --- | --- | --- | --- |

- Диаметр вентиляционного стояка:

  - Должен быть не меньше 200 мм

  - Принимается конструктивно

  - Должен совпадать с диаметром канализационного стояка

  - Должен совпадать с диаметром водопроводного стояка

- Расход воды на внутреннее пожаротушение зависит:

  - От числа струй и диаметра спрыска

  - От этажности здания

  - От категории здания по пожарной опасности, высоты и объема здания

  - От степени благоустройства

- Внутренний противопожарный водопровод не следует предусматривать:

  - В производственных зданиях I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов категории Г и Д

  - В производственных зданиях I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов категории А, Б, В

  - В общежитиях и общественных зданиях при числе этажей до 10

  - В вспомогательных зданиях промышленных предприятий объемом до 25 тысяч кубм

- Участок трубопровода от водомерного узла до наружной сети, называемый вводом, укладывают с уклоном:

  - Не менее 0,003 в сторону наружной сети

  - Не более 0,003 в сторону наружной сети

  - 0,1 в направлении от наружной сети к зданию

  - Не менее 0,003 от наружной сети к зданию

- Вводы хозяйственно-питьевого водопровода, как правило, укладывают выше канализационных линий и трубопроводов, транспортирующих ядовитые и пахучие жидкости. При этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть:

| - Не менее 0,4 м | - Не менее 1,0 м | - Более 5 м | - Более трех диаметров |
| --- | --- | --- | --- |

- При устройстве двух и более вводов их следует присоединять:

  - К различным участкам наружной водопроводной сети

  - К одному уличному колодцу

  - К двум рядом расположенным уличным колодцам

  - С противоположных сторон здания

- Два и более вводов применяют:

| - Когда перерыв в подаче воды недопустим | - Когда это экономически обосновано |
| --- | --- |
| - Во всех жилых зданиях | - Только в общественных зданиях |
| - Только в производственных зданиях |  |

- Материал трубопроводов сетей внутреннего водопровода выбирают в зависимости от:

  - Требований к прочности материала и к качеству воды, ее температуре и давлению

  - Свободного напора на вводе в здание

  - Минимального требуемого напора в сети

  - Гарантированного напора в уличной сети

- На закольцованных по вертикали стояках запорную арматуру:

  - Устанавливают у основания и на верхних концах стояков

  - Устанавливают на верхних концах стояков

  - Устанавливают у основания

  - Не устанавливают

- На кольцевых участках сети применяют арматуру:

  - Обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях

  - Обеспечивающую пропуск воды только в одном расчетном направлении

  - Фланцевые задвижки, обратные клапаны

  - Муфтовые вентили или шаровые краны, обратные клапаны

- Полиэтиленовые трубы для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения следует прокладывать:

| - Открыто | - Скрыто в подпольных каналах | - Только в проходных каналах |
| --- | --- | --- |
| - В штробах или шахтах с целью предотвращения от загорания |  |  |

- Что произойдет с потерями напора при увеличении скорости движения воды в трубе в 2 раза?

| - Увеличатся примерно в 4 раза | - Увеличатся примерно в 2 раза | - Не изменятся |
| --- | --- | --- |
| - Уменьшатся в 4 раза | - Уменьшатся в 2 раза |  |

- Потери напора на участке водопроводной сети не зависят от:

| - Длины трубы | - Скорости движения воды | - Расхода и диаметра |
| --- | --- | --- |
| - Режима движения жидкости | - Системы водоснабжения |  |

- Свободный напор – это:

  - Пьезометрический напор, отмеренный от поверхности земли в данной точке

  - Геометрическая высота подъема воды

  - Теоретический предел подъема воды

  - Гарантированный напор в уличном водопроводе

- Предложите вариант системы внутреннего водопровода, если требуемый напор на вводе в здание меньше гарантированного напора в уличной сети:

  - Без повысительных установок и водонапорных баков

  - С водонапорным баком

  - С повысительной установкой (центробежным насосом)

  - С гидропневматической установкой

- Предложите вариант системы внутреннего водопровода, если требуемый напор на вводе в здание постоянно выше напора в уличном водопроводе:

  - Без повысительных установок и водонапорных баков

  - С водонапорным баком

  - С повысительной установкой (центробежным насосом)

  - С гидропневматической установкой

  - С повысительной установкой и водонапорным баком

- Предложите вариант системы внутреннего водопровода, если требуемый напор на вводе в здание иногда выше напора в уличном водопроводе:

  - Без повысительных установок и водонапорных баков

  - С водонапорным баком

  - С повысительной установкой (центробежным насосом)

  - С гидропневматической установкой

  - С повысительной установкой и водонапорным баком

- Предложите вариант измерения расхода воды, если трубопровод диаметром 20 мм расположен горизонтально в подвале здания:

| - Турбинный водомер | - Крыльчатый водомер | - Труба Вентури |
| --- | --- | --- |

  - Только мерным способом через контрольно-спускной кран

- Возможна ли установка водомера на вертикальном трубопроводе, если вода движется сверху вниз:

  - На таких трубопроводах водомер не ставится

  - Можно, только крыльчатый

  - Можно установить турбинный счетчик

  - Водомер любого типа в зависимости от диаметра трубы и расхода

- Расчет сети внутреннего водопровода производят на пропуск:

| - Максимального секундного расхода | - Среднего часового расхода |
| --- | --- |
| - Среднего суточного расхода | - Среднего годового расхода |
| - Максимального часового расхода |  |

- В каких случаях обязательно устройство обводной линии в водомерном узле?

  - При наличии повысительной установки

  - При наличии одного ввода

  - Когда счетчик рассчитан на расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение

  - При отсутствии внутреннего противопожарного водопровода

- Горизонтальные участки внутренней водопроводной сети прокладываются:

  - С уклоном, направление которого совпадает с направлением движения воды

| - Без уклона | - С уклоном в сторону ввода |
| --- | --- |

- Выбор счетчика воды (водомера) осуществляется по его гидрометрическим характеристикам (предел чувствительности, область учета, характерный расход), а также:

| - Условиям установки | - Условиям установки и диаметру |
| --- | --- |
| - Условиям установки и допустимым потерям напора | - Допустимым потерям напора и диаметру ввода |

- Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хоз-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление:

| - Которое принимается в соответствии с технологическими требованиями | - 1 МПа | - 0,6 МПа | - 1,6 МПа |
| --- | --- | --- | --- |

- Запорная арматура не устанавливается:

| - У основания водопроводных стояков | - У основания пожарных стояков |
| --- | --- |
| - У основания канализационных стояков | - На всех ответвлениях от магистральных трубопроводов |

- В качестве повысительных установок в системах внутреннего водоснабжения чаще всего применяют центробежные насосы. При этом их присоединяют:

| - Перед водомерным узлом | - После водомерного узла |
| --- | --- |
| - В отдельно стоящем здании | - На обводной линии водомерного узла |

- При назначении диаметра канализационного трубопровода следует иметь в виду, что скорость движения сточной жидкости, м/с, должна быть:

| - Не менее 0,7 | - Не более 0,7 | - Не менее 1,2 | - Не более 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.3. Коммунальная гигиена (водоснабжение и водоотведение)

- Отрасль здравоохранения, занимающаяся практической разработкой и проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, называется:

| - Гигиена | - Санитария | - Эпидемиология | - Как-то по-другому |
| --- | --- | --- | --- |

- Что среди перечисленного не относится к разделам коммунальной гигиены?

| - Санитарная охрана водных объектов | - Гигиена воды и водоснабжения | - Гигиена жилых и общественных зданий |
| --- | --- | --- |
| - Водная экология | - Здоровье населения |  |

- Какие врачи и ученые в области медицины работали в России?

| - М. Петенкоффер | - Ф. Эрисман | - Гиппократ | - Р. Кох |
| --- | --- | --- | --- |

- По назначению различают 7 типов воды. Какая вода не входит в эту классификацию?

| - Горячая | - Минеральная | - Техническая |
| --- | --- | --- |
| - Вода источников водоснабжения | - Дистиллированная | - Вода специального назначения |

- Макроэлементы – это биологически значимые вещества, …

  - Содержание которых в организме составляет более 0,001%

  - Которые содержатся в организме в концентрациях 1:100 000 и менее

- Какого вида микроэлементов не бывает?

| - Специальные | - Эссенциальные | - Условно эссенциальные | - Токсические |
| --- | --- | --- | --- |

- Какие вещества из перечисленных являются макроэлементами?

| - Магний | - Кальций | - Калий |
| --- | --- | --- |
| - Медь | - Мышьяк | - Натрий |

- В каких процессах, происходящих в организме человека, вода не принимает участие?

| - Теплоотдача | - Биохимические | - Физико-химические |
| --- | --- | --- |
| - Анаболизм | - Здесь нет правильного ответа |  |

- Какие свойства воды относятся к органолептическим?

| - Коли-титр | - Запах | - Цветность | - Привкус |
| --- | --- | --- | --- |
| - ХПК | - Мутность | - Жесткость | - Температура |

- Каких запахов воды не бывает?

| - Антропогенных | - Природных | - Специфических | - Неопределенных |
| --- | --- | --- | --- |

- Какие причины определили выбор бактерий рода E.coli в качестве санитарно-микробиологического показателя качества воды?

  - Большая живучесть, чем у высокопатогенных микроорганизмов

  - Устойчивость к высоким температурам

  - Широкая распространенность бактерий в природе

  - Легкая определяемость

- При каком максимальном значении сухого остатка вода считается пресной?

| - 10000 мг/л | - 1000 мг/л | - 100 мг/л | - 10 мг/л |
| --- | --- | --- | --- |

- Какой показатель качества воды не относится к химическим?

| - Водородный показатель | - БПК | - Жесткость | - Хлориды и сульфаты | - Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Что такое геохимическая эндемия?

  - Любая эпидемия, возникающая только в определенном районе земли

  - Заболевание, причиной которой является недостаток или избыток определенного вещества в воде или почве

  - Химическое отравление, вызванное промышленной деятельностью

  - Это бессмысленный набор слов

- Какая болезнь возникает при повышенном содержании фтора в воде?

| - Флюороз | - Кариес | - Метгемоглобинемия |
| --- | --- | --- |

- Присутствие нитритов и нитратов в воде вызывает:

| - Эндемический флюороз | - Кариес зубов |
| --- | --- |
| - Цианоз у детей раннего возраста | - Нарушение водно-солевого равновесия |

- Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде составляет:

| - 0,3-0,7 мг/л | - 0,7-1,5 мг/л | - 1,5-2,2 мг/л | - 2,2-3,0 мг/л |
| --- | --- | --- | --- |

- Какие из перечисленных показателей относятся к санитарно-микробиологическим?

| - БПК | - ХПК | - Нитраты и нитраты |
| --- | --- | --- |
| - ОМЧ | - Количество кишечных гельминтов | - Коли-индекс |

- К какой группе эпидемических показателей качества воды относится ХПК?

| - Санитарно-микробиологические | - Санитарно- химические | - Санитарно-паразитологические |
| --- | --- | --- |

- Влияние какого химического элемента на организм человека изучено наиболее всесторонне?

| - Йод | - Фтор | - Калий | - Железо | - Азот |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- В чем состоит главная особенность влияния фтора на организм человека?

  - Способность фтора вступать в биохимические реакции

  - Высокий окислительно-восстановительный потенциал

  - Очень узкий диапазон физиологических доз

  - Здесь нет правильного ответа

- Какого вида санитарного обследования НЕ существует?

| - Санитарно-топографического | - Санитарно-геологического |
| --- | --- |
| - Санитарно-технического | - Санитарно-эпидемического |

- Какие подземные воды считаются наиболее безопасными в эпидемическом отношении?

| - Воды зоны аэрации | - Грунтовые | - Межпластовые | - Родниковые |
| --- | --- | --- | --- |

- В каком порядке анализируются данные лабораторного исследования питьевой воды?

  - Физико-органолептические

  - Санитарно-микробиологические

  - Показатели, характеризующие безвредность химического состава

  - Санитарно-химические

  - Химико-органолептические

- Какие требования к качеству воды источников централизованного водоснабжения одинаковы для подземных и поверхностных источников?

| - Содержание хлоридов и сульфатов | - Мутность | - Коли-титр |
| --- | --- | --- |
| - Общая жесткость | - Запах | - Сухой остаток |

- Какой принцип является главным при выборе источника водоснабжения?

| - Достаточность запасов воды | - Санитарная надежность |
| --- | --- |
| - Обеспечение доброкачественной питьевой водой | - Возможность организации зон санитарной охраны |

- Охрана от загрязнения источников централизованного водоснабжения и мест водозабора является задачей…

| - Роспотребнадзора | - Санитарных правил и нормативов | - Экологической прокуратуры |
| --- | --- | --- |
| - Зон санитарной охраны | - Организации «Гринпис» |  |

- Какой пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию и акваторию размещения водозаборов, площадок головных сооружений водопровода?

| - Пояс ограничений | - Пояс наблюдений | - Пояс строго режима |
| --- | --- | --- |

- На территории какого пояса зоны санитарной охраны подземного водоисточника запрещается проживание людей?

| - Первого | - Второго | - Третьего |
| --- | --- | --- |

- Какой пояс зоны санитарной охраны поверхностного водоисточника предполагает введение ряда ограничений в хозяйственной деятельности предприятий?

| - Первый | - Второй | - Третий |
| --- | --- | --- |

- Как называется территория, выделенная для санитарной охраны водоводов?

| - Полоса | - Зона | - Пояс | - Лента |
| --- | --- | --- | --- |

- Какой вид анализа воды требуется проводить во время введения нового водопровода в эксплуатацию?

| - Сокращенный | - Полный | - Общий физико-химический |
| --- | --- | --- |
| - Специальный токсикологический | - Специальный контроль эпидемической безопасности |  |

- Какой специальный метод хлорирования требуется при повышенном бактериальном загрязнении водоисточника?

| - Перехлорирование | - Двойное хлорирование |
| --- | --- |
| - Хлорирование с преаммонизацией | - Использование диоксида хлора |

- Какие из этих методов обеззараживания воды являются безреагентными?

| - Ультрафиолет | - Хлорирование | - Ультразвук |
| --- | --- | --- |
| - Озонирование | - Серебрение | - Вакуумирование |

- Какие вещества, опасные для здоровья, образуются при обеззараживании питьевой воды хлорированием?

| - Полностью хлорфторзамещенные углеводороды | - Тригалометаны |
| --- | --- |
| - Бенз(а)пирен | - Диоксины |

- По территориям каких объектов НЕ должна проходить трасса питьевого водопровода?

| - Свалки | - Канализационные сети | - Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- |
| - Автомагистрали | - Скотомогильники |  |

- Работники водопроводных станций и лица, обслуживающие водоразборные колонки, подлежат обследованию на…

| - Туберкулез | - Гельминтозы | - Кожные инфекции |
| --- | --- | --- |
| - Венерические заболевания | - Кишечные инфекции |  |

- Какая концентрация активного хлора в растворе никогда НЕ применяется при дезинфекции водопроводных сооружений?

| - 10-30 мг/л | - 40-50 мг/л | - 75-100 мг/л | - 200-300 мг/л |
| --- | --- | --- | --- |

- Каким методом пользуются при дезинфекции раствором хлорной извести РЧВ (резервуар чистой воды) больших объемов?

| - Напорным | - Безнапорным | - Орошения | - Торкретирования |
| --- | --- | --- | --- |

- В чем может быть причина увеличения содержания в воде из скважины азотистых веществ и бактериального загрязнения?

  - Захват из грунтовых вод

  - Поступление в водоносный слой свежих загрязнений

  - Подсос воды из болота, содержащего серный колчедан

- Какое сооружение используют для забора воды из открытых водоисточников для организации местного питьевого водоснабжения?

| - Каптаж | - Скважина | - Канал | - Инфильтрационный колодец | - Ничего из перечисленных |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- К задачам государственного санитарного надзора НЕ ОТНОСИТСЯ:

  - Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения

  - Контроль за соблюдением санитарных правил по содержанию улиц, домов, мест отдыха

  - Наблюдение при производстве, хранении, применении и захоронении ядовитых и радиоактивных веществ

  - Контроль за соблюдением правил личной гигиены населением

- В каких формах осуществляется государственный санитарный надзор и лабораторный контроль в области водоснабжения населенных мест?

| - Централизованный | - Местный | - Эпидемический |
| --- | --- | --- |
| - Текущий | - Предупредительный |  |

- «Глиняный замок» устраивается для предотвращения…

| - Попадания поверхностных вод в колодец | - Захвата скважиной грунтовой воды |
| --- | --- |
| - Стока из неисправной канализации в водоем | - Загрязнения подземного водовода |

- В задачи текущего санитарного надзора в области водоснабжения населенных мест входит:

  - Рассмотрение ТЭО схем проектов строительства объектов

  - Осуществление санитарного надзора в процессе строительства

  - Проведение плановых обследований коммунальных объектов с составлением санитарного паспорта

- Что является основным источником загрязнения водоемов?

| - Поверхностный сток | - Транспортные средства | - Сточные воды |
| --- | --- | --- |
| - Спортивные соревнования и отдых | - Работы в руслах |  |

- Какие из перечисленных процессов составляют сущность самоочищения открытых водоемов?

| - Температурные | - Самопроизвольные | - Гидравлические |
| --- | --- | --- |
| - Физические | - Химические | - Биологические |

- Приведите в соответствие сущность (справа) и название (слева) процессов самоочищения водоемов:

| - Гидравлические | - Процессы взаимодействия водных растений с микроорганизмами стоков |
| --- | --- |
| - Механические | - Влияние солнечной радиации и температуры |
| - Физические | - Превращение одних веществ в другие за счет микробиологической деструкции |
| - Биологические | - Смешивание и разбавление загрязнений |
| - Биохимические | - Осаждение взвешенных частиц |

- Какое из этих видов мероприятий НЕ относится к санитарной охране водных объектов?

| - Научные (гигиенические) | - Планировочные | - Законодательные |
| --- | --- | --- |
| - Технологические | - Санитарно-технические | - Природоохранные |

- Санитарное обследование работы очистной станции канализации населенного пункта осуществляется:

  - По просьбам населения

  - По требованию правоохранительных органов

  - При ухудшении гидрологической обстановки водоприемника

  - По просьбе международной организации «Greenpeace»

  - Периодически в порядке санитарного надзора за ее эксплуатацией

- При санитарном контроле за эксплуатацией полей орошения и полей фильтрации следует обращать особое внимание:

| - На условия фильтрования сточных вод | - На состав сточных вод | - На дезинфекцию растущих культур |
| --- | --- | --- |

- Для каких мест на акватории водных объектов относятся требования, изложенные в СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»?

| - Для водозаборного сооружения | - Для выпуска сточной воды | - Для контрольного створа | - Для всей акватории |
| --- | --- | --- | --- |

- Расчетными гидрологическими условиями для определения кратности разбавления при спуске стоков в зарегулированные реки считаются…

  - Наименьший расход воды года 95% обеспеченности

  - Установленный гарантированный расход ниже плотины

  - Наименее благоприятный режим, определяемый путем сопоставления расчетов ветрового воздействия, условий сработки и заполнения водохранилища

- Необходима ли санитарно-защитная зона для очистных сооружений канализации?

| - Да | - Нет | - Зависит от расхода сточных вод |
| --- | --- | --- |

- Теоретической базой для определения ПДК химического вещества в воде водных объектов служит:

| - Положения санитарии | - Правила гигиены | - Принцип пороговости эффекта | - Закон сохранения энергии |
| --- | --- | --- | --- |

- К стабильным относятся вещества, период полураспада которых в воде составляет:

| - От 1 до 2 суток | - Менее 2-х суток | - Более 2-х суток |
| --- | --- | --- |

- Влияние химического вещества на санитарный режим водного объекта отражает:

  - Органолептический показатель вредности

  - Общесанитарный показатель вредности

  - Санитарно-токсикологический показатель вредности

- Токсические качества химического вещества выражает:

  - Санитарно-токсикологический показатель вредности

  - Органолептический показатель вредности

  - Общесанитарный показатель вредности

  - ПДК

- Какого вида лимитирующего признака вредности не существует?

| - Органолептического | - Общесанитарного |
| --- | --- |
| - Гигиенического | - Токсикологического |

- Какой механизм передачи имеют наиболее опасные водные эпидемии?

| - Аспирационный | - Фекально-оральный | - Трансмиссивный | - Контактный |
| --- | --- | --- | --- |

- Какие из перечисленных инфекционных заболеваний НЕ распространяются фекально-оральным путем?

| - Холера | - Туберкулез | - Диарея | - Дизентерия | - Легионеллёз | - Брюшной тиф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Какая этиология (происхождение) у амебной дизентерии?

| - Вирусная | - Бактериальная | - Протозойная |
| --- | --- | --- |

- Какое из перечисленных условий для распространения инфекционных болезней через воду является лишним?

  - Микроорганизмы должны быть рода кишечных палочек

  - Возбудители должны попасть в источник водоснабжения

  - Микроорганизмы должны сохранять жизнеспособность в водной среде

  - Возбудители должны попасть в организм человека с питьевой водой

- Что такое эпидемический шлейф?

  - Инфекционные болезни, которые последовательно следуют одна за другой

  - Форма графика заболеваемости

  - Отдельные случаи заболеваемости после проведения противоэпидемических мероприятий

- Могут ли инфекционные болезни, передающиеся через воду, быть вирусной природы?

|  | - Да | - Нет |  |
| --- | --- | --- | --- |

- В какой среде может размножаться сальмонелла брюшного тифа?

| - Выгребная яма | - Почва | - Молоко | - Пресная вода |
| --- | --- | --- | --- |

- Какое химическое вещество привело к возникновению «болезни Минаматы»?

| - Мышьяк | - Ртуть | - Свинец | - Тригалометаны | - Диоксины |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Как называется болезнь, вызванная большим содержанием в воде свинца?

| - Сатурнизм | - Юшо (масляная болезнь) | - Итай-итай | - Болезнь Минаматы | - Копытная болезнь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Предусматривает ли санитарный надзор за водоотведением и санитарным состоянием водоемов составление санитарного паспорта очистных сооружений?

| - Да | - Нет | - Это зависит от категории водоема |
| --- | --- | --- |

- Какой из перечисленных этапов строительства НЕ является объектом предупредительного санитарного надзора за состоянием водных объектов:

  - Выбор участка под размещение

  - Проектирование зданий и сооружений

  - Согласование проектной документации

  - Строительство объектов и сооружений

  - Прием в эксплуатацию

## 3.4. Экономика отрасли

- Назовите показатели экономической эффективности:

| - Прибыли | - Коэффициенты износа и годности |
| --- | --- |
| - Рентабельности | - Материальные затраты |

- Процесс переноса стоимости основных производственных фондов на готовую продукцию называется:

| - Модернизацией | - Износом | - Амортизацией | - Реновацией |
| --- | --- | --- | --- |

- Затраты для покрытия собственных расходов строительной организации, связанные с организацией и управлением строительства, называются:

| - Сметная прибыль | - Первоначальные | - Прямые | - Накладные расходы |
| --- | --- | --- | --- |

- Отчисление денежных средств для покрытия расходов строительной организации на развитие производства и материальное стимулирование работников:

| - Сметная прибыль | - Накладные расходы |
| --- | --- |
| - Компенсационные выплаты | - Прямые расходы |

- Себестоимость продукции представляет собой:

| - Сумму затрат на производство и реализацию продукции | - Сумму цеховых затрат |
| --- | --- |
| - Сумму постоянных затрат | - Сумму переменных затрат |

- Первоначальная стоимость кирпичного гаража составила 86 тысяч руб. Остаточная стоимость гаража после сноса 4 тысячи руб. Срок службы гаража 60 лет. Найти норму амортизационных отчислений и фактический срок службы гаража.

| - 1,43%; 58,6 лет | - 6,7%; 54,2 года | - 1,37%; 58,8 лет | - 1,67%; 57,2 лет |
| --- | --- | --- | --- |

- Цена представляет собой:

| - Денежное выражение стоимости товара | - Сумму затрат на производство продукции |
| --- | --- |
| - Качество товара | - Затраты на реализацию товара |

- Выручка от реализации составила 5124 тысяч руб. Себестоимость реализованной продукции - 4294 тысяч руб. Рассчитать рентабельность основной деятельности (окупаемость издержек).

| - 119,3% | - 83,8% | - 19,3% | - 54,4% |
| --- | --- | --- | --- |

# Библиографический список

- Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий: СНиП 2.04.01-85*: утв. Госстроем СССР 04.10.85 № 189: взамен СНиП II-30-76 и СНиП II-34-76: срок введ. в д. 01.07.86/ Госстрой России; ГУП ЦПП.- Изд. офиц.- М., 2001.- 58 с.

- Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения: СНиП 2.04.02-84*: утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 27.07.84 № 123: взамен СНиП II-31-74: срок введ. в д. 01.01.85/ Госстрой России; ГУП ЦПП.- Изд. офиц.- М., 2002.- 128 с.

- Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения: СНиП 2.04.03-85: утв. Госстроем СССР 21.05.85 № 71: взамен СНиП II-32-74: срок введ. в д. 01.01.86/ Госстрой России; ГУП ЦПП.- Изд. офиц.- М., 2001.- 73 с.

- Журба, М. Г. Водоснабжение : проектирование систем и сооружений: учеб. пособие для вузов по специальности «Водоснабжение и водоотведение» направления «Стр-во»: в 3 т. Т. 1: Проектирование систем и сооружений/               М. Г. Журба,  Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова; науч.-метод. рук. и общ. ред.            М. Г. Журбы.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: АСВ, 2003.- 287 с.

- Журба, М. Г. Водоснабжение : проектирование систем и сооружений: учеб. пособие для вузов по специальности «Водоснабжение и водоотведение» направления «Строительство»: в 3 т. Т. 2: Очистка и кондиционирование природных вод/ М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова; науч.-метод. рук. и общ. ред. М. Г. Журбы.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: АСВ, 2004.- 493 с.

- Журба, М. Г. Водоснабжение : проектирование систем и сооружений: учеб. пособие для вузов по специальности «Водоснабжение и водоотведение» направления «Строительство»: в 3 т. Т. 3: Системы распределения и подачи воды/ М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова; науч.-метод. рук. и общ. ред. М. Г. Журбы.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: АСВ, 2004.- 255 с.

- Соколов, Л. И. Расчет и проектирование водоотводящих систем промышленных предприятий: учеб. пособие/ Л. И. Соколов.- Вологда: ВоГТУ, 2006.-  100 с.

- Воронов, Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник для вузов по специальности «Водоснабжение и водоотведение»/ Ю. В. Воронов,             С. В. Яковлев ; под общ. ред. Ю. В. Воронова.- Изд. 4-е, доп. и перераб.- М.: МГСУ: АСВ, 2006.- 702 с.

- Евилевич, А.З. Утилизация осадков сточных вод/А.З. Евилевич,            М.А. Евилевич.- Л.: Стройиздат, 1988.- 248 с.

- Карелин, В. Я. Насосы и насосные станции : учебник для вузов по специальностям «Водоснаб. и канализация» и «Рацион. использ. вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков»/ В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1986.- 320 с.

- Коммунальная гигиена: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.Т. Мазаева.- 2-е изд., исправ. и доп.- М.: ГЕОТАР-Медиа, 2005.- 304 с.